安全生产业务培训复习题库（通用知识部分、业务部分）

一、通用知识部分

（一）单项选择题

1、生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，受到刑事处罚或撤职处分的，从( B   )之日起，在5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.刑事判决    B.刑罚执行完毕或受处分    C.事故发生

2、《安全生产法》规定,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位,从业人员超过(  C  )人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.100　　B.400　　C.300

3、《安全生产法》规定,不具备安全生产条件的生产经营单位( A  )。

A.不得从事生产经营活动　　B.经主管部门批准后允许生产经营

C.经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

4、《安全生产法》规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( C  ),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.生活设施　　B.福利设施　　C.安全设施

5、《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与(  B  )在同一座建筑物内,并应与之保持安全距离。

A.职工食堂　　B.员工宿舍　　C.职工俱乐部

6、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者( A  )。

A.行业标准　　B.地方标准　　C.企业标准

7、《安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的( C  )。

A.安全宣传标语　　B.安全宣教挂图　　C.安全警示标志

8、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( A   )、防范措施以及事故应急措施。

A.危险因素　　B.事故隐患　　C.设备缺陷

9、《安全生产法》规定，生产经营场所和（ A ）应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

A.员工宿舍         B.职工食堂      C.办公大楼

10、《安全生产法》规定，矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的（ B ）设计施工，并对其工程质量负责。

A.生产设备     B.安全设施        C.主体工程

11、《安全生产法》规定，矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和（ B  ）。

A.审批     　 B. 安全评价        C. 验收

12、《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守（ C ）的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

A. 国家     　 B.行业        C. 本单位

13、生产经营单位对(  C )应当登记建档。进行定期检测、评估和监控。

A.先进的工艺设备   B.安全机构   C.重大危险源

14、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起( C )日内提交事故报告。

A.40    B.50    C.60

15、 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过( B )小时。

A.1    B.2     C.3

16、事故发生后，事故单位负责人应当于( B )内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.半小时     B.1小时     C.2小时

17、在特殊情况下，提交事故调查报告的期限经批准可延长，但不超过( C )日。

A.40      B.50      C.60

18、自事故发生之日起( A )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起( A )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 30，7      B.20，5       C.15，3

19、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，( B )和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A. 生产单位 　 B. 任何单位 C. 安监部门

20、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故分别由事故发生地( C )负责调查。

A. 省级人民政府 　 B. 设区的市级人民政府 C. 县级人民政府

21、《条例》规定，事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间( B )事故调查期限。

A. 计入 　 B. 不计入 C. 部分计入

22、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，( A )接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A. 事故发生单位负责人 B. 安监部门负责人 C. 有关部门负责人

23、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，( A )由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A. 特别重大事故 　 B. 重大事故 C. 较大事故处

24、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定试生产（使用）备案审查形式是（  B  ）

A 实质性审查  B  形式审查  C  综合性审查

25、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定的委托原则是（  A  ）

A 不能再次委托和不能越级委托  B 可以再次委托  C 可以越级委托

26、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定安全评价报告编写导则是（  C  ）

A 安全预评价导则  B 安全评价通则  C《危险化学品建设项目安全评价细则》

27、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定安全条件审查许可意见书有效期是（   B ）

A   1年    B  2年     C  3年

28、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定试生产（使用）期限是（ B    ）

A  最短20天，最长1年     B 最短30天，最长1年     C 最短30天，最长2年

29、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）安全设施设计审查的时限是（   B  ）

A  45个工作日  B 20个工作日  C 20天

30、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定国务院审批（核准、备案）的建设项目应该由（ C   ）负责安全审查

A  设区的市安全监管局   B  省安全监管局   C  国家安全监管总局

31、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定国务院投资主管部门审批（核准、备案）的建设项目应由（  B  ）负责安全审查

A  设区的市安全监管局  B  省安全监管局  C  国家安全监管总局

32、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，室外消火栓的保护半径不应大于（C）

A、100米     B、120米    C、150米    D、160米

33、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，有粉尘爆炸危险的筒仓，其（C）应设置必要的泄压设施。

A、墙体    B、楼板     C、顶部盖板    D、地面

34、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）不适用于下列哪些新建、扩建和改建的建筑（F）

A、9 层及9 层以下的居住建筑（包括设置商业服务网点的居住建筑）

B、建筑高度小于等于24.0m 的公共建筑

C、建筑高度大于24.0m 的单层公共建筑

D、地下、半地下建筑（包括建筑附属的地下室、半地下室）

E、厂房

F、花炮厂房（仓库）的建筑

35、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，甲、乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于（C）m。

A、30．0     B、45.0     C、50.0

36、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过（A）kg/ m²。

A、60    B、90    C、120

37、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房（仓库）、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于（C）m 。

A、20    B、25    C、30

38、下列火灾危险性特征哪些属于甲类生产（A）。

A、闪点小于28℃的液体  B、助燃气体 C、火焰的生产

39、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，除锅炉的总蒸发量小于等于（B） 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑外，其它锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。

A、2t/h     B、4t/h     C、6t/h

40、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，甲类单层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积（C）m²。

A、2000   B、3000   C、4000

41、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，甲、乙类生产场所、仓库不应设置在（B）。

A、建筑的一、二层    B、地下或半地下   C、一、二级建筑内

42、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库）中采用自动喷水灭火系统进行全保护时，其屋顶承重构件的耐火极限不应低于（A）h 。

A、1.00     B、1.50     C、3.00

43、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房（仓库），当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于（B）级。

A、A      B、B2     C、B1

44、职业病危害，是指对从事( A )的劳动者可能导致职业病的各种危害。( B )因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A职业活动       B职业病危害

45、职业禁忌，是指(  A  )从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受(  B )和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人( C )构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

A劳动者   B  职业病危害  C 生命健康  D 规章制度

46、职业健康检查应当由（B）人民政府（B）部门批准的医疗卫生机构承担。

A. 省级以上，安全生产监督管理       B. 省级以上，卫生行政

C. 市级以上，安全生产监督管理       D. 市级以上，卫生行政

47、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。未提交预评价报告或者预评价报告未经安全生产监督管理部门审核同意的，有关部门擅自批准建设项目或者发放施工许可的，对该部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（B）或者（C）依法给予记过直至开除的处分。

A.安全生产监督管理部门      B.监察机关

C.上级机关                  D.职业卫生监督管理部门

48、对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当（A）。

A. 调离原岗位，并妥善安置         B.解除或者终止劳动合同

C.加强个体防护，维持原岗位        D.增加津贴，维持原岗位

49、新建、扩建、改建建设项目和技术改造技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交（ B）。

A、职业卫生预评价报告        B、职业病危害预评价报告

C、 职业安全卫生预评价报告     D、职业安全预评价报告

50、职业病危害严重的建设项目的（D ）设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。

A安全设施    B卫生设施   C劳保设施    D防护设施

51、向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供（A ），并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

A、中文说明书   B、英文说明书     C、技术说明书    D、安全说明书

52、用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生行政部门和（ A）报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地劳动保障行政部门报告。接到报告的部门应当依法作出处理。

A、安全生产监督管理部门   B、劳动部门   C、公安部门   C、工会

53、根据（ B ），制定《建设项目职业“三同时”监督管理暂行办法》

A．安全生产法

B．职业病防治法

C．工作场所职业卫生监督管理规定

D．工业企业卫生设计标准

54、《建设项目职业“三同时”监督管理暂行办法》（ 国家安全监管总局令第51号 ）所称的可能产生职业病危害的建设项目，是指存在或产生（ C ）所列职业病危害因素的建设项目。

A．职业病目录

B．国民经济行业分类目录

C．职业病危害因素分类目录

D．建设项目职业病危害风险分类目录。

55、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价报告应当向安全生产监督管理部门（ B ）

A  审核      B  备案      C审查

56、职业病危害预评价报告编制完成后，（ C ）应当组织有关职业卫生专家，对职业病危害预评价报告进行评审。

A．卫生部门

B．职业卫生技术服务机构

C．建设单位

D. 安全生产监督管理部门。

57、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，职业病危害严重的建设项目，职业病防护设施设计应当报安全生产监督管理部门（ C ）

A  备案     B  审核     C  审查

58、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，对可能产生职业病危害的建设项目，建设单位应当在建设项目（ A ）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，编制预评价报告。

A  可行性论证阶段     B  初步设计阶段     C  经投资主管部门核准后

59、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，对已经受理的建设项目职业病危害预评价备案申请，安全生产监督管理部门应当对申请文件、资料进行（ B ）

A  综合审查     B 形式审查      C  合法性审查

60、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，非煤矿矿山建设项目建设项目在可行性研究阶段，应当进行（B）

A   安全验收评价    B 安全预评价    C  安全现状评价

61、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，建设单位应当在评价工作完成后（A ），按照规定将安全评价报告报相应的安全生产监督管理部门备案。

A   30日内          B  15日内          C   45日内

62、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，建设单位对已批准的建设项目安全设施设计作重大变更的，应报（C）

A  属地监管部门审查同意    B 原设计单位审查    C 原审查部门审查同意

63 、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，施工单位在施工期间，发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告（A）

A  建设单位     B   属地监管部门    C  原审查部门

64、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，安全生产监督管理部门审查建设项目的安全设施设计，应当自收到审查申请之日起（C）内审查完毕。

A 15日      B20日     C30日       D45日

65、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，安全生产监督管理部门对建设项目的安全设施和安全条件进行验收，应当自收到验收申请之日起（B）内验收完毕，签署合格或者不合格的意见，并以书面形式答复。

A15日      B30日     C35日       D45日

66、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法所规定的行政处罚，由（C）决定

A公安部门    B国土部门    C安全生产监督管理部门

67、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定：当事人收到罚款通知书后，应当在（B）内到指定的金融机构缴纳罚款。

A5日   B15日    C20      D30日

68、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定：当事人收到罚款通知书后，应当在规定时间内到指定的金融机构缴纳罚款；逾期不缴纳的，自逾期之日起每日加收（C）的滞纳金。

A10%    B5%    C3%    D1%

69、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定：非煤矿矿山建设项目的安全评价应当由具有相应资质的（A）承担。

A安全评价机构    B设计单位     C施工单位

70、中华人民共和国突发事件应对法（C）年颁布实施。

A、2005年    B、2006年    C、2007年   D、2009年

71、应急预案分类按（A）分类，可分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

A、灾害类别  B、预案功能    C、责任主体   D、危害性分析

72、应急预案按功能分类可分为综合应急预案、专项应急预案和（C）。

A、高危行业应急预案

B、公共卫生事件和社会安全事件应急预案

C、现场处置应急预案

73、编制应急预案必须全面分析本单位（D），可能发生的事故类型及事故的危害程度。

A、基本情况    B、重大隐患     C、危险源    D、危险因素

74、专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是（A）的组成部分。

A、综合应急预案；  B、同级政府应急预案；  C、部门应急综合应急预案； D、企业综合应急预案。

75、现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置（B）。

A、方案    B、措施

76、按照吉林省应急预案管理规定，生产经营单位制定的应急预案至少每（D）修订一次。

A、半年    B、一年    C、二年     D、三年

77、应急预案评审结论按照（B）和一般要素两个部分确定。

A、危险要素     B、关键要素

78、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急〔2009〕73号）规定，应急预案评审采取（D）评审和要素评审两种方法。

A、专家    B、政府     C、审批     D、形式

79、根据《吉林省生产安全事故应急预案评审备案管理办法》（吉安监管应急〔2012〕184号）规定，安全生产应急预案按照分类管理、分级负责的原则实行备案。应急预案通过评审后，在（C）内向安全生产监督管理部门申请备案登记。

A、10日     B、15日     C、30日    D、60日

80、根据《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第17号）规定，对于实行安全生产许可的生产经营单位，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供（A）。

A、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

B、备案证明

C、应急预案评审意见

81、《党政机关公文处理工作条例》明确指出，（A）原则上主送一个上级机关。

A.上行文      B.下行文      C.平行文       D.所有公文

82、需要发文机关审议的重要公文文稿，审议前由（B）进行初核。

A.机关负责人   B.发文机关办公厅(室)  C.有关业务部门  D.机关主要负责人

83、（A）和上行文由机关主要负责人签发。

A.重要公文  B.平行公文  C.下行公文  D.越级传送的公文

84、公文拟制包括（B）等程序。

A.起草、初审、核发     B.起草、审核、签发

C.草拟、登记、发出     D.签收、登记、承办

85、经审核不宜发文的公文文稿，应当退回（B）并说明理由。

A.起草人 B.起草单位  C.单位负责人  D.发文机关

86、符合发文条件但内容需作进一步研究和修改的，由（ B ）修改后重新报送。

A.起草人 B.起草单位  C.单位负责人  D.发文机关

87、下级机关的请示事项，如需以本机关名义向上级机关请示，应当提出（A）后上报，不得原文转报上级机关”

A.倾向性意见     B .可行性建议

88、《党政机关公文处理工作条例》规定公文种类主要有（B）种。

A. 13     B.15     C.14    D.12

89、党政机关的行文关系有( B )。

A.逐级行文  多级行文  直贯到底的行文

B.上行文  下行文  平行文

C.逐级行文  多级行文  超级行文

D.超级行文  下行文    平行文

90、公文起草应当做到：内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，表述准确，（B）。

A .庄重严谨    B.文字精炼    c.威严有力    D.古朴典雅

91、部门内设机构除（C）外不得对外正式行文。

A.业务处室   B.机关党委  C.办公厅（室）D.临时内设机构

92、涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得（C）。

A.自行行文  B.不经审核行文  C.向下行文　D.向其他部门行文

93、政府其他部门和单位不得向下级党委、政府发布指令性公文或者在公文中向下级党委、政府提出（ B ）要求。

A.业务性   B.指令性

94、两个或两个以上机关联合行文时必须做好（D）工作。

A.审核       B.签发       C.沟通      D.协商、会签

95、引用公文应当（ B  ）。

A.先引发文字号，后引标题    B.先引标题，后引发文字号

C.只引发文字号                   D.只引标题

96、行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得（A）。

A.越级行文  B.同级行文  C.擅自行文  B.向下行文

97、需经政府审批的具体事项，经政府同意后可以由政府职能部门行文，文中须注明（B）。

A. 研究决定  B.已经政府同意  C.工作需要  D.职权规定

98、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）是《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》》（国务院令第352号）的（B），是部门规章对行政法规的细化。

A上位法   B下位法  C同位法

99、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，（A）是职业病防治的责任主体，并对本单位产生的职业病危害承担责任。用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

A． 用人单位  B. 个体工商户   C.企业

100、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，用人单位的（A）和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。

A,主要负责人  B.分管负责人  C.法人

101、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，用人单位应当对(A)的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。

A.职业病危害严重  B.职业病危害较重   C. 职业病危害一般

102、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的(B)，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用。

A.劳动保护用品  B.职业病防护用品  C.个人防护用品

103、按《工作场所职业卫生监督管理规定》要求，对某股份有限公司违法职业卫生法律的行为，实施（A）的种类有警告、罚款等。

A.行政处罚   B. 经济处罚   C.行政处分

104、《工作场所职业卫生监督管理规定》存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素(  A )。

A.日常监测   B.检测  C.监督

105、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，工作场所使用有毒物品的用人单位，应当按照有关规定向安全生产监督管理部门申请办理（C）。

A.危险化学品安全使用许可证   B.危险化学品经营许可证   C.职业卫生安全许可证.

106、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（  B ）区。

A.隔离    B.泄险   C.防辐射

107、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的（ C ），其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。

A.警示标志   B.警告标志   C.放射性标志

（二）多项选择题

1 、根据《安全生产法》，下列（ABCD  ）属于从业人员的权利。

A.知情权    B.建议权    C.拒绝权    D.紧急避险权

2、《安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的下列标准（ AB ）。

A．国家标准   B．行业标准      C．地区标准   D．执行标准

3、《条例》要求事故调查组应由有关政府、( ABCD )组成。

A.安监部门 B.监察机关 C.公安机关 D.工会

4、《条例》不适用于以下( AB )的报告和调查处理。

A.核设施事故 B.国防科研生产事故 C.煤矿生产事故 D.钢厂生产事故

5、报告事故应包括以下( ABCD )内容。

A.事故发生的时间、地点及事故现场情况 B.事故简要经过

C.事故造成的伤亡人数 D.事故发生单位概况

6、以下(ABC)单位发生的事故的报告和调查处理也参照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行。

A.事业单位 B.社会团体 C.国家机关 D. 国防科研单位

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对有关地方人民政府直接负责的主管人员和其他直接责任人员尚不构成犯罪，依法给予处分的行为有( ABCD )。

A. 不立即组织事故抢救的 B. 迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的

C. 阻碍、干涉事故调查工作的 D. 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于国家工作人员的，依法给予处分的行为有( ACD )。

A. 谎报或者瞒报事故的 B. 组织调查的

C. 伪造或者故意破坏事故现场的 D. 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

9、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列( ABCD )为事故调查报告内容。

A.事故发生单位概况 B.事故发生的原因和事故性质

C. 事故防范和整改措施 D.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

9、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）适用范围是（ ABC ）

A 新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目

B 危险化学品长输管道建设项目

C  伴有危险化学品产生的化工建设项目

D  城镇燃气的输送及储存等建设项目

10、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）不适用范围是（ ABC  ）

A危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存

B 原油和天然气勘探、开采的配套输送及储存

C 城镇燃气的输送及储存等建设项目

D伴有危险化学品产生的化工建设项目

11、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定下列哪些项目不能委托（AB  ）

A 跨省、自治区、直辖市的建设项目

B 生产剧毒化学品的建设项目

C 涉及重点监管化工工艺的项目

12、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）起草依据是（  AB  ）

A  《中华人民共和国安全生产法》

B  《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

C  《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

13、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，下列哪些建设项目必须由甲级安全评价机构进行安全评价（ ABC ）

A  国务院及其投资主管部门审批（核准、备案）的项目

B  生产剧毒化学品的项目

C  跨省、自治区、直辖市的

D  涉及到“两重点一重大”的项目

14、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，下列哪些情况不能通过安全条件审查（ABC）

A国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的

B未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全评价的

C隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的

15、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，下列哪些情况不能通过安全设施竣工验收（A BC ）

A未委托具备相应资质的施工单位施工的

B建设项目安全设施竣工后未按照本办法的规定进行检验、检测，或者经检验、检测不合格的

C未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全验收评价的

16、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，建设项目安全设施竣工验收意见可以作为下列哪些安全许可的现场核查意见（ ACD  ）

A 生产许可  B重大危险源评估C 使用许可  D经营许可

17、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，有爆炸危险的甲、乙类厂房的（A、B）应独立设置。

A、总控制室  B、分控制室  C、储藏室   D、地下室

18、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，甲、乙类仓库内严禁设置(ABC)等，并不应贴邻建造。

A、办公室   B、休息室  C、员工宿舍

19、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，建筑物周围设置的消防车道应考虑( ABD)。

A、净宽、净高要求  B、回车设施   C、减震设施 D、承压能力

20、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，下列房间应设置消防应急照明灯具（ABCDE）。

A、消防控制室   B、消防水泵房   C、自备发电机房   D、配电室   E、防烟与排烟机房

21、消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能（ABCD）

A、控制消防设备的启、停，并应显示其工作状态。

B、消防水泵、防烟排烟风机的启、停，除自动控制外，应能手动直接控制。

C、显示火灾报警、故障报警部位。

D、显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。

22、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度( A )以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于( A )；

A、1.0m、20.0m     B、1.1m、10m     C、20cm、1.0m

23、下列说法错误的是（ BCD ）

A、甲级防火门耐火极限为1.2h可设在变压器室

B、一级防火门耐火极限为0.9h，可设在防火墙上

C、防火墙的耐火极限为4h

D、用防火卷帘代替防火墙，其耐火极限不应低于8h

24、(BCDF)属于甲类生产，(AE)属于乙类生产。

A、  28℃≤  闪点 ＜60℃的液体

B、受撞击，摩擦或与氧化剂接触时能引起燃烧或爆炸的物质

C、能与空气形成爆炸性混合物的游浮状态的粉尘、纤维

D、闪点＜28℃的液体

E、助燃气体

F、常温下能自行分解或在空气中氧化即能迅速自燃或爆炸的物质

25、职业病防治的方针(  A  )。

A预防为主、防治结合   B 安全第一、预防为主           C预防为主、防消结合

26、产生职业病危害的用人单位要符合下列要求(A B C D E F )

A 危害因素的强度、浓度符合国家职业卫生标准；

B 有与职业病危害防护相适应的设备；

C 生产布局合理；

D 有配套的更衣间、洗浴间等卫生设施：

E设备、工具、用具等设施符合劳动者生理心理健康的要求；

F法律法规的其他要求。

27、劳动者的义务(A B C D E)

A 劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识；

B 增强职业病防范意识;

C 遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程;

D 正确使用 、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品;

E 发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

28、安全生产监督管理部门及其职业卫生监督执法人员履行职责时，不得有哪些行为（ABC ）。

A、对不符合法定条件的，发给建设项目有关证明文件、资质证明文件或者予以批准

B、对已经取得有关证明文件的，不履行监督检查职责

C、发现用人单位存在职业病危害的，可能造成职业病危害事故，不及时依法采取控制措施

D、发现用人单位存在职业病危害的，可能造成职业病危害事故，及时依法采取控制措施

29、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的（ABD ）等有关个人健康资料。

A、职业史

B、职业病危害接触史

C、体检报告单

D、职业健康检查结果和职业病诊疗

30、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的（ABCD ）等内容。

A、种类

B、后果

C、预防

D、应急救治措施

31、发生职业病危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业病危害事故发生时，安全生产监督管理部门可以采取下列临时控制措施：（ACD ）

A、责令暂停导致职业病危害事故的作业

B、查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品

C、封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备

D、组织控制职业病危害事故现场

32、依据《职业病防治法》，以下哪些表述是正确的:（ABC ）

A、职业病病人的诊疗、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤保险的规定执行

B、职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出赔偿要求

C、劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该用人单位承担

D、劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由劳动者本人承担

33、劳动者享有下列哪些职业卫生保护权利？（ABCD ）

A、获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务

B、了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施

C、要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件

D、拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

34、从事职业卫生技术服务的机构和承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构违反《职业病防治法》规定，有下列行为之一的，由安全生产监督管理和卫生行政部门依据分工责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得。（ABC ）

A、、超出资质认证或者批准范围从事职业卫生技术服务或者职业健康检查、职业病诊断的

B、不按照《职业病防治法》规定履行法定职责的

C、出具虚假证明文件的

35、用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：（ABCD ）

A、建立、健全职业卫生管理制度和操作规程

B、制定职业病防治计划和实施方案

C、建立、健全职业病危害事故应急救援预案

D、建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案

36、建设项目职业病防护设施必须与主体工程（  ABD  ）。

A．同时设计

B．同时施工

C．同时评价

D．同时投入生产和使用

37、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，国家根据建设项目可能产生职业病危害的风险程度，将建设项目职业危害分为 （AＢＣ）

Ａ职业病危害一般的建设项目

Ｂ职业病危害较重的建设项目

Ｃ职业病危害严重的建设项目

38、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，对职业病防护设施设计专篇的真实性、合法性和实用性负责的有（ＡＢ）

Ａ　设计单位、设计人  Ｂ 建设单位  Ｃ 企业员工

39、建设项目职业卫生专家库专家应当熟悉职业病危害防治的有关法律法规，具有（ ABCD ），按照客观、公正的原则，对所参与的项目提出审查意见，并对该意见负责。

A. 较高的专业技术水平

B. 实践经验

C. 有关业务背景

D. 良好的职业道德

40、职业卫生技术服务机构应当依照国家（  ABCD  ）的规定，开展职业卫生技术服务工作，保证技术服务结果客观、真实、准确，并对作出的结论承担法律责任。

A. 法律

B. 行政法规

C. 标准

D. 《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》

41、 建设项目职业病危害预评价报告经安全生产监督管理部门备案或者审核同意后，建设项目的（  ABCDE   ）等发生重大变更的，建设单位应当对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案或者审核手续。

A．选址

B．生产规模

C．工艺

D．职业病危害因素的种类

E、职业病防护设施

42、建设单位应当为职业病危害控制效果评价活动提供符合检测、评价标准和要求的（ BCD ）。

A．受检人员

B．受检场所

C．受检设备

D．受检设施

43、非煤矿矿山建设项目是指（ABD）

A新建工程项目   B改建工程项目   C资源整合矿山项目  D扩建工程项目

44、非煤矿矿山建设项目的安全评价包括（BC）

A安全现状评价    B安全预评价    C安全验收评价。

45、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定：安全生产监督管理部门接到建设单位验收申请后，应当对申请资料进行审查并组织现场验收。有下列（ABCDE）的，为验收不合格。

A安全设施和安全条件不符合设计要求的

B安全设施和安全条件不能满足正常生产和使用的

C未按规定建立安全生产管理部门和配备安全生产管理人员的

D矿长、安全生产管理人员和特种作业人员不具备相应资格的

E不符合国务院安全生产监督管理部门规定的其他条件的。

46、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定：建设单位有下列（ABCD）之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处50000元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A建设项目没有安全设施设计的

B建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的

C建设项目安全设施未按照批准的设计施工的

D建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

47、非煤矿矿山建设项目安全设施的（ABC）工作，适用《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》。

A设计审查     B竣工验收    C监督管理

48、国务院安委会办公室《关于贯彻落实国务院〈通知〉精神，进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号）提出（ABCD）具体要求。

A、要切实做到安全生产应急预案全覆盖；

B、要求各地要根据本地区实际情况，制定生产安全事故应急预案；

C、切实提高安全生产应急预案质量；

D、各级安全监管部门和有关部门要加强对应急预案工作的监督管理，依法将应急预案作为行业准入的必要条件。

49、按照吉林省应急预案管理规定，生产经营单位制定的应急预案至少每3年修订一次，有（ABDE）下列情形之一的，应急预案应当及时修订，并按有关要求重新备案。

A、生产经营单位因兼并、重组、转制、改扩建、迁建等因素导致隶属关系、经营方式、法定代表人和生产经营地点发生变化的；

B、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

C、周围环境发生变化，形成重大隐患的；

D、应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

E、应急预案演练评估报告要求修订的。

50、根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》规定，现场处置方案包括4个要素，表述不正确的是（BCD）

A、事故特征、应急组织与职责、应急处置、注意事项；

B、危险性分析、应急组织与职责、应急处置、注意事项、

C、事故应急处置程序、应急组织与职责、应急处置、注意事项；

D、人员的具体职责、应急处置程序、注意事项。

51、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急〔2009〕73号）的要求，应急预案评审程序，下列表述正确的是（  ABCD  ）

A、评审准备、组织评审、修订完善和批准印发；

B、成立评审工作组、组织评审、生产经营单位对应急预案进行修订、由生产经营单位主要负责人签发；

C、成立评审工作组，专家从各级应急管理专家库中抽取；组织评审，生产经营规模小、人员少的单位可以采取演练的方式对应急预案进行论证；生产经营单位按照评审意见对应急预案进行修订和完善；生产经营单位主要负责人签发；

D、成立评审工作组，一般由应急预案评审应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家；评审由生产经营单位主要负责人或主管负责人主持；生产经营单位应认真研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善；生产经营单位的应急预案经评审，符合要求的，由生产经营单位主要负责人签发。

52、按《吉林省生产安全事故应急预案管理规定》要求，应急预案通过评审后，在30日内向安全生产监督管理部门申请备案登记。申请备案应提交（ AC ）下列材料：

A、应急预案备案申请表、应急预案评审或论证综合意见、评审或论证专家名单（签名）、综合应急预案和专项应急预案文本及电子文档。

B、应急预案备案申请表、应急预案评审或论证综合意见、评审或论证专家名单（签名）、专项应急预案文本。

C、应急预案备案申请表、应急预案评审意见、评审专家名单（签名）、综合应急预案和专项应急预案文本及电子文档。

D、应急预案备案登记表、应急预案评审意见、评审专家名单（签名）、综合应急预案文本及电子文档。

53、按《吉林省生产安全事故应急预案管理规定》要求，受理备案申请的安全生产监督管理部门，对符合备案条件的生产经营单位（BC），不符合要求的，不予备案并说明理由。

A、予以备案并出具应急预案备案登记表；

B、予以备案并出具应急预案备案登记表，同时抄送所在地安全生产监督管理部门；

C、准予备案，并出具应急预案备案登记表，同时抄送所在地安全生产监督管理部门；

D、批准备案，并出具应急预案备案登记表。

54、事故信息发布原则表述不准确、不完整的是（BCD）

A、及时准确、客观全面、属地为主、分级负责的原则。

B、属地为主、分级负责的原则。

C、客观全面、准确及时、属地为主的原则。

D及时准确、公正全面、属地为主、分级负责的原则。

55、禁止主送的同时抄送给下级机关的文件有(  AD  )。

A.主送给上级机关的请求批准的请示

B.主送给平级机关的函件

C.主送给有关下级机关的政策性批复

D.主送给上级机关的请求指示的请示

56、下行文中提出不折不扣地执行要求时，应写作( BD )。

A.参照执行    B.遵照执行   C.参酌执行    D.按照执行

57、下列报告正文的结尾部分写法正确的有（ACD）。

A.特此报告，请审阅

B.推动我国经济社会的安全发展为己任

C.攻坚克难，扎实有效地把安全生产工作推向前进

D.特此报告，如有不当之处，请予指正

58、请示的结尾，符合要求的有（ABC）

A.妥否，请批示

B.可否，请批复

C.以上如无不妥，请批转有关单位执行

D.以上报告当否，请批示

59、撰写通报要求做到：（ABC）

A.内容具有典型性，事例有代表性

B.通报材料必须经深入调查和反复核实

C.介绍情况采取概述的方式表达

D.典型事例必须越详细越好

60、能够联合行文的机关应是（ABD）。

A.同级党政机关         B.政府各相关部门

C.上级党委和下级政府之间   D.党政机关与其他同级机关

E.政府的部门与上级党委

61、下列表述正确的有（ABD）

A.请示是一种上行文

B.请示的行文对象必须是自己的上级机关

C.请示可以抄送下级机关

D.请示不得将下级的请示原文转报上级机关

62、下列哪几项（ABCDE）不属于法定公文文种

A.总结汇报 B.规定  C.方案   D.办法   E.条例

63、生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（A B C）：

A　综合应急预案；

Ｂ　专项应急预案;

Ｃ 现场处置方案。

64、综合应急预案应当包括（ＡＢＣＤ）.

Ａ　本单位的应急组织机构及其职责；

Ｂ　预案体系及响应程序；

Ｃ　事故预防及应急保障；

Ｄ　应急培训及预案演练等主要内容。

65、专项应急预案应当包括（ A B C D E ）.

A 危险性分析；

B 可能发生的事故特征；

C 应急组织机构与职责；

D预防措施；

E应急处置程序和应急保障等内容.

66、现场处置方案应当包括(  A B C D )

A危险性分析；

B可能发生的事故特征；

C应急处置程序；

D应急处置要点和注意事项等内容。

67、生产经营单位申请应急预案备案，应当提交以下材料（ A B C ）

A应急预案备案申请表；

B应急预案评审或者论证意见；

C应急预案文本及电子文档.

68、应急预案的评审或者论证应当注重（ABCDEFH）

A．应急预案的实用性

B．基本要素的完整性

C．预防措施的针对性

D．组织体系的科学性

E．响应程序的操作性

F．应急保障措施的可行性

H．应急预案的衔接性等内容

69、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》适用范围是（ABCD ）

A  新建项目  B 扩建项目  C 改建项目  D 技术改造和引进项目

70、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列（ABCD）基本要求.

A.生产布局合理，有害作业与无害作业分开.

B.工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人；

C.有与职业病防治工作相适应的有效防护设施；

D.职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

71、安全生产监督管理部门应当依法对用人单位执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督检查，重点监督检查(ABCDE)内容：

A设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员情况；

B职业卫生管理制度和操作规程的建立、落实及公布情况；

C建设项目职业卫生“三同时”制度落实情况；

D工作场所职业病危害因素监测、检测、评价及结果报告和公布情况；

E职业病防护设施、应急救援设施的配置、维护、保养情况，以及职业病防护用品的发放、管理及劳动者佩戴使用情况；

72、安全生产监督管理部门应当加强职业卫生技术服务机构的资质认可管理和技术服务工作的监督检查，督促职业卫生技术服务机构（ABCD）地开展职业卫生技术服务。

A公平   B公正  C客观  D科学

73、安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取(ABCDE)措施：

A.进入被检查单位及工作场所，进行职业病危害检测，了解情况，调查取证；

B查阅、复制被检查单位有关职业病危害防治的文件、资料，采集有关样品；

C.责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为；

D.责令暂停导致职业病危害事故的作业，封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备；

E.组织控制职业病危害事故现场。

74、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确， 用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训，应当包括(ABCD)主要内容：

A.职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准；

B.职业病危害预防和控制的基本知识；

C.职业卫生管理相关知识；

D.国家安全生产监督管理总局规定的其他内容。

75、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，安全生产监督管理部门应当建立健全职业病危害防治信息统计分析制度，加强对用人单位（ ABCD）等资料的统计、汇总和分析。

A.职业病危害因素检测。

B.评价结果。

C.劳动者职业健康监护信息。

D.职业卫生监督检查信息。

76、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，职业健康监护档案应当包括（ABCD）

A.劳动者的职业史。

B.职业病危害接触史。

C.职业健康检查结果、处理结果，

D.职业病诊疗等有关个人健康资料。

77、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，存在职业病危害的用人单位，有下述( ABCD )情形的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：

A.发生职业病危害事故的。

B. 初次申请职业卫生安全许可证。

C. 职业卫生安全许可证有效期届满申请换证的。

D. 国家安全生产监督管理总局规定的其他情形。

（三）判断题

1、个人经营的生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由厂长或经理予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投放不足导致的后果承担责任。(　×　)

2、安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。(　√　　)

3、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，三年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。(　×)

4、任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。（　√）

5、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位主要负责人应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，包括厂外的应急救援预案。（× ）

6、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。（　√）

7、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的。由负责安全生产监督管理的部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以上十万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（　√）

8、负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的。应给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（　√）

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故的“四不放过”原则贯穿始终，为事故报告和和调查处理工作提供了明确的操作规程。(√)

10、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故划分为重大事故，较大事故和一般事故3个事故等级。(×，4个级别，缺特别重大事故级别)

11、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故应由国务院或国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。(√)

12、环境污染事故的报告和调查处理也依照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。(×，不依照)

13、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(×，1小时)

14、事故发生地有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，其负责人应当立即向上报告。(×，其负责人应当立即赶赴事故现场，组织事故救援)

15、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。(√)

16、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。(√)

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。(√)

18、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）适用于危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存。（× ）

19、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）审查原则是建设单位申请，安全生产监督管理部门根据本办法分级负责实施。（√ ）

20、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，涉及重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品，且构成重大危险源的项目可以委托县级安全监管部门负责安全审查。（× ）

21、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，建设项目安全设施竣工后少量的法定检测设备没有进行检验、检测的，可以通过竣工验收。（× ）

22、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，未经安全条件审查或者安全条件审查未通过，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（√ ）

23、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，建设项目试生产（使用）方案内容应当含有：建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况。（√ ）

24、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得建设项目安全审查的，自安全生产监督管理部门撤销建设项目安全审查之日起5年内不得再次申请该审查。（×）

25、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，建设项目试生产期限不能延期。（× ）

26、闪点，即在规定的试验条件下，液体挥发的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体最低温度（采用闭杯法测定）。（√）

27、爆炸下限，即可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度（可燃蒸气、气体的浓度，按体积比计算）。（√）

28、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在30s 内供电。（√）

29、厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。（√）

30、有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。（√）

31、按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器采暖。（√）

32、按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，超过3000 个座位的体育馆、超过2000 个座位的会堂和占地面积大于3000m2 的展览馆等公共建筑，宜设置环形消防车道。（√）

33、按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道。（√）

34、按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时，其安全出口平均疏散人数不应超过250人。（√）

35、一级汽车加油站、一级汽车液化石油气加气站和一级汽车加油加气合建站不应建在城市建成区内。（√）

36、职业病防治的方针：安全第一、预防为主、防治结合。（ ×）

37、用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。（ √ ）

38、对劳动者进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。（  √ ）

39、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识；（ √ ）

40、任何单位和个人无权对违反本法的行为进行检举和控告。（ × ）

41、向用人单位提供可能产生职业病危害的设备、材料，未按照规定提供中文说明书或者设置警示标识和中文警示说明的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告，并处五万元以上二十万元以下的罚款。（  √ ）

42、职业病防护设施所需费用不应当纳入建设项目工程预算。（ × ）

43、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》所称的可能产生职业病危害的建设项目，是指存在或者产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的建设项目。（√）

44、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，职业病危害较重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门备案；职业病防护设施竣工后，建设单位自行组织验收。（×）

45、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，安全生产监督管理部门进行职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查以及建设项目职业病防护设施竣工验收时，每项工作从专家库随机抽取的专家不得少于3人。（√）

46、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，专家库专家实行回避制度，建设单位及参加建设单位有关工作的专家，不得参与该建设项目职业卫生“三同时”的审核、审查及竣工验收等相应工作。（ √ ）

47、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，对职业病危害严重的建设项目，建设单位在完成职业病防护设施设计专篇评审后，应当按向安全生产监督管理部门提出建设项目职业病防护设施设计审查的申请。（√）

48、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。（√）

49、非煤矿山建设项目的安全设施设计应当经安全生产监督管理部门审查同意。未经审查同意的，不得施工。（　√　）

50、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，经地方各级安全生产监督管理部门审查同意和验收合格的建设项目，应当报上一级安全生产监督管理部门备案。（　√　）

51、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》规定，地方各级安全生产监督管理部门对本行政区域内非煤矿山建设项目安全设施的施工情况进行监督检查。（　√　）

52、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》指出，生产经营单位应结合本单位的实际情况，从公司、企业（单位）到车间、岗位分别制订相应的应急预案，形成体系，互相衔接，并按照统一领导、分级负责、条块结合、属地为主的原则，同地方人民政府和相关部门应急预案相衔接。（√）

53、生产经营单位结合本单位的组织结构、管理模式、风险种类、生产规模等特点，可以对应急预案框架结构等要素进行调整。（√）

54、企业应急预案的编制要做到全员参与，使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程。（√）

55、适时修订完善应急预案，组织专家进行评审或论证，按照有关规定将应急预案报当地政府和有关部门备案，并与当地政府和有关部门应急预案相互衔接。（√）

56、报告中不得夹带请示事项。（ √ ）

57、按照公文行文规则，在一般情况下不可以越级请示。（ √ ）

58、公文标题由发文机关名称、事由、文种三部分组成。（ √ ）

59、凡属重要公文，应由机关领导人亲自草拟文稿。（  ×   ）

60、公文的正文排版一般每面排22行，每行排28个字。（ √ ）

61、请示可以直接送领导者个人。（ × ）

62、联合行文的发文字号，要标明每个行文机关的发文字号。（× ）

63、机关向财政厅申请经费，可用请示行文。（ ×  ）

64、公文文稿在送交机关负责人签发之前，应当由办公厅（室）进行审核。（ √ ）

65、引用公文应当先引标题，后引发文字号。（ √ ）

66、记载会议主要情况和议定事项，使用通报文种。（ × ）

67、向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问，可以使用请示文种。（ × ）

68、请示适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 （ ×）

69、通知适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。（ × ）

70、通报适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转转发公文。（ × ）

71、通告适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。（ × ）

72、成文日期，署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发机关负责人签发日期。（ √ ）

73、公文涉及其他地区或者部门职权范围内的事项，起草单位可以不征求相关地区或者部门意见。（ × ）

74、签发人签发公文，应当签署意见、姓名和完整日期；圈阅或者签名的，视为同意。 （ √ ）

75、联合发文由所有联署机关的负责人会签。（ √ ）

76、一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的机关。（ √ ）

77、党委、政府的部门向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本级党委、政府同意或者授权 。（ √ ）

78、不得以本机关负责人名义向上级机关报送公文。（ √）

79、重要公文和上行文由机关主要负责人签发。（ √ ）

80、公文的主送机关（主要受理机关），应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。（ √ ）

81、公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印章，并与署名机关相符。 （ √ ）

82、各级安全生产监督管理部门、生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育。（ √ ）

83、各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。（ √）

84、应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估（ √ ）

85、《生产安全事故应急预案管理办法》规定,综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。（ √ ）

86、《生产安全事故应急预案管理办法》规定,应急预案的管理遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则。（ √ ）

87、《生产安全事故应急预案管理办法》规定,应急预案的编制应当做到应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。（ √ ）

88、生产经营单位应当根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。（ √ ）

89、应急预案，应当根据预案演练、机构变化等情况适时修订。（ √ ）

90、工作场所是指劳动者进行职业活动的所有地点，包括建设单位施工场所。（ √ ）

91、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，个人承担所需费用。（ × ）

92、因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位可以不重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。（ × ）

93、用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者进行职业卫生培训，但无需进行专门的培训。（ × ）

94、用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，必要时可以发放钱物替代发放职业病防护用品。（ × ）

95、安全生产监督管理部门应当加强建设项目职业卫生“三同时”的监督管理，建立健全相关资料的档案管理制度。（ √ ）

96、《工作场所职业卫生监督管理规定》中明确，用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。（ √ ）

97、存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。（ √ ）

98、安全生产监督管理部门依法对用人单位执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督检查，重点监督检查的十二项内容中不应包括“建设项目职业卫生‘三同时’制度落实情况”。（ × ）

99、劳动者健康出现损害需要进行职业病诊断、鉴定的，用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果和放射工作人员个人剂量监测结果等资料。( √ )

（四）简答题

1、安全生产监察员可以当场作出行政处罚决定的情况有哪些？

答：违法事实确凿并有法定依据，对个人处以五十元以下罚款、对生产经营单位处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚。

2、某化工有限公司第一化肥厂于九十年代初建设,设计生产尿素能力15万吨。九十年代中期和末期分别进行了改扩建改造，达到生产能力150万吨。2007年6月某监察支队对该企业进行执法检查时发现两次改扩建建设项目均未进行“三同时”。该监察支队根据《安全生产法》第八十三条规定，对第一化肥厂下达了责令30天改正的文书。30天后复查发现仍未改正，决定责令其停产停业整顿，并处罚款3万元。你对此事怎么认为的？

参考：《安全生产法》施行时间是2002年11月1日，该违法行为是《安全生产法》施行前产生的，按照法不溯及的原则，不适用该法对其进行处罚。

3、简述《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定竣工验收申请材料有哪些？

建设单位应当在建设项目试生产期限结束前向出具建设项目安全设施设计审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施竣工验收，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（1）建设项目安全设施竣工验收申请书及文件；

（2）建设项目安全设施施工、监理情况报告；

（3）建设项目安全验收评价报告；

（4）试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告；

（5）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）；

（6）危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）；

（7）构成危险化学品重大危险源的，还应当提交危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件）。

4、什么是防火分区

防火分区，即在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

5、我省各级安全生产监督管理部门对非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收审查权限是如何划分的？

省局负责：除国家局审查以外的金属非金属地下矿山、四等以上尾矿库、石油天然气建设项目的设计审查和竣工验收工作。

市（州）局负责审查的项目：除国家局和省局以外其他非煤矿山建设项目。

县（市、区）安全监管局负责审查项目：负责市（州）下放的项目

6、什么是专项应急预案？

专项预案是针对具体的事故类别（如煤矿瓦斯爆炸、危险化学品泄漏等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

二、业务部分

1、煤矿业务专题：

（一）单选题

1、（C）是预防煤矿生产安全事故的责任主体。

A、煤矿企业负责人

B、煤矿安全监察机构

C、煤矿企业

2、《煤矿安全培训监督检查办法（试行）》规定，煤矿井下作业人员上岗前安全生产教育和培训的时间不得少于（A），考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满（A）后经考核合格，方可独立工作。每年接受安全生产教育和培训的时间不得少于（A）。

A、72学时，4个月，20学时

B、60学时，3个月，20学时

C、72学时，3个月，20学时

3、由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件是（ A）。

A．法律         B．法规           C．规章

4、由国务院制定的规范性文件是(B)。

A．法律    B．行政法规    C．规章

5、行政处分的对象只能是(B)。

A．单位    B． 个人    C．部门

6、由特定国家行政机关实施(A)。

A．行政制裁    D． 民事制裁   C．刑事制裁

7、刑事违法行为属于（A)行为。

A．犯罪    B． 违约   C．违纪

8、对因人为原因造成的(C)，必须依法追究责任者的法律责任，以示警戒。

A．非责任事故    B．自然事故      C．责任事故

9、管生产必须管(A)、谁主管谁负责，这是我国安全生产工作长期坚持的一项基本原则。

A．安全    B． 事故     C 经营

10、煤矿的(A)应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

A．主要负责人    B． 安全管理人员  C．从业人员

11、《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(A)制度。

A．淘汰    B． 检查    C． 年检

12(C)对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.管理人员     B.工人      C.任何单位和个人

13、根据《安全生产法》的规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究(A)。

A． 刑事责任    B． 民事责任    C． 行政责任

14、根据“谁审批，谁监督，谁负责”的行政审批的基本原则，安全生产许可证颁发管理机关对取得安全生产许可证的企业必须(A)。

A．实施有效监督    B.进行日常管理    C.实施业务指导

15、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成（A）死亡事故

A、10人以上30人以下      B、3人以上10人以下

C、30人以上50人以下      D、50人以上

16、《煤矿安全规程》规定，维修倾斜井巷时，（A）上、下段同时作业。

A、严禁       B、允许      C、不得

17、《煤矿安全规程》第五十八条规定，采用密集支柱切顶时，两段密集支柱之间必须留有宽（A）m以上的出口。

A、0.5        B、1.0      C、1.5

18、巷道交叉点（A），通常认为顶板压力越大。

A、越多          B、越小         C、越少

19、在处理煤层顶板冒落事故中必须有（C）检查和监视顶板情况。

A、瓦检员      B、放炮员      C、专人

20、综采工作面在运送、安装和拆除液压支架时，必须有（A）。

A、安全措施     B、隔离措施     C、防护措施

21、突出矿井、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域的采煤工作面，不得采用（A）采煤方法。

A、前进式        B、后退式        C、平行式

22、生产矿井各个安全出口的距离不得小于（C）m。

A、10            B、20          C、30

23、相邻矿井的分界处，必须留（A）。

A、防水煤柱    B、防水密闭    C、防水墙

24、在凿井初期，尚未装设罐道时，吊桶升降距离不得超过(  A  )m。

A．40     B．45      C．50

25、立井提升，专为升降物料用的提升钢丝绳，自悬挂时起12个月进行第1次检验，以后每隔(  C  )个月检验1次。

A．3     B．5      C．6

26、立井中升降人员或升降人员和物料的提升装置，卷筒上缠绕的钢丝绳层数不准超过(  A  )层。

A．1       B．2      C．3

27、电气设备的防护等级是指(  C  )。

A．绝缘等级    B．防爆等级  C．外壳防水和防外物的等级

28、在倾斜井巷中使用有接头的钢丝绳时，其插接长度不得小于钢丝绳直径的(  C  )倍。

A．100    B．200    C．1000

29、严禁井下配电变压器中性点(  B  )接地。

A．经电容    B．直接    C．间接

30、煤矿井下供电，高压不得超过(  C  )V。

A．6000    B．3300     C．10000

31、矿灯的管理和使用要求，发出的矿灯，最低应能连续正常使用(  C  )

A．8    B．10     C．11

32、井下电气设备保护接地的主接地极应在(  B  )各埋设1块。

A．水仓、水沟中     B．主、副水仓中    c．水沟、潮湿处

33、井下运输时，当轨道坡度大于(  C  ) ‰时，严禁人力推车。

A．3      B．5     C．7

34、《煤矿安全规程》规定：掘进中的煤及半煤岩巷最低允许风速为(  B  )m／s。

A．0．15    B．0．25    C．0．35

35、矿井瓦斯积聚常常在巷道上部是由于(  C  )的原因。

A．风流速度小  B．巷道有冒高    C．瓦斯比空气轻

36、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过(  C  )％时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A．0．5    B．0．75    C．1．0

37、一个采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于( C )m3／min时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。

A．2    B．3    C．5

38、在有自然发火危险的矿井，必须定期检查(  B  )浓度、气体温度的变化情况。

A．瓦斯    B．一氧化碳    C．二氧化碳

39、矿井风流中一氧化碳浓度不超过(  C  )％。

A．0．004．  B．O．000 25  C．0．002 4

40、准备采区，必须在采区构成(  C  )后，方可开掘其他巷道。

A．掘进系统    B．运输系统    C．通风系统

41、目前，我国煤矿按瓦斯涌出形式和涌出量大小，将矿井瓦斯等级分成( B  )个等级。

A．2    B．3    C．4    D．5

（二）多选题

1、及时排查治理安全隐患。企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到（ABＣDE）“五到位”。

A整改措施    B责任      C资金      D时限    E预案

2、非法违法生产经营建设行为包括（ABCDEFGH）：

A.无证、证照不全或过期从事生产经营建设的；

B.关闭取缔后又擅自生产经营建设的;

C.停产整顿、整合技改未经验收擅自组织生产的和违反建设项目安全设施“三同时”规定的；

D.瞒报事故的，以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的；

E.未依法进行安全培训、没有取得相应资格证或无证上岗的；

F.拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的；

G.未依法严格追究事故责任，以及责任追究不落实的；

H.其他违反安全生产法律法规的生产经营建设行为。

3.煤矿非法违法生产经营建设行为包括( A B C )：

A《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）规定的15类重大安全生产隐患和行为，未治理或治理不彻底的；

B《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步做好煤矿整顿关闭工作意见的通知》（国办发〔2006〕82号）明确的16种应关闭煤矿，未关闭或关闭不彻底的，以及有关地区关闭计划不落实的；

C假借整合技改逃避关闭、限期内未实施改造、拖延工期未完成改造、在整合区域违法生产或只生产不技改的。

4、我国对煤矿安全生产的政策是(ABC)。

A．谁办矿    B．谁受益    C．谁负责安全   D．谁负责经营

5．建立健全(ABC)是党和国家在安全生产方面对各类生产经营单位的基本政策要求,同时也是生产经营企业的自身需求。

A．安全生产责任制         B．业务保安责任制

C．工种岗位安全责任制    D．经营目标责任制

6、法律适用要做到正确、及时、合法。为此，适用法律规范时应遵循(A.B.D)原则。

A.以事实为根据，以法律为准绳

B．公民在法律适用上一律平等

C．以政策为参考

D．法律适用机关依照法律独立行使职权

7、法律责任就是通过国家强制力迫使违法行为人接受于己不利的法律后果，这种强制力来自国家的(AB)。

A．行政权力    B．司法权力    C．领导人    D．中介机构

8、属于法律范畴的有(AC)。

A．《煤炭法》      B．《煤矿安全监察条例》

C．《安全生产法》  D．《安全生产许可证条例》

9、属于行政法规范畴的有(BD)。

A．《煤炭法》      B．《煤矿安全监察条例》

C．《安全生产法》  D．《安全生产许可证条例》

10、属于规章范畴的有(AC)。

A．《煤矿安全规程》          B．《煤矿安全监察条例》

C．《安全生产违法行为行政处罚办法》

D．《安全生产许可证条例》

11、“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列（BCD）情形之

A．矿井全年产量达到矿井核定生产能力

B．矿井全年产量超过矿井核定生产能力

C．矿井月产量超过当月产量计划10％

D．一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上采煤工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业

12、锚杆支护可以起到（ABC）作用。

A、加固拱      B、组合梁      C、悬吊   D、封闭

13、综采工作面如遇老顶冲击来压，可能将支架（ABC），发生顶板事故。

A、压死    B、压坏    C、压入底板    D、插入顶板

14、通常以井硐形式把井田开拓方式分为（ACD）开拓。

A、斜井      B、单水平      C、立井    D、平硐

15、《煤矿安全规程》第二十一条规定，巷道净断面必须满足（ABCD）的需要。

A、行人      B、运输     C、通风     D、安全设施及设备安装、检修、施工

16、矿井生产系统包括（ABCD）系统。

A、运输    B、通风    C、排水    D、供电

17、按煤矿开采方法的明显特征分类，采煤方法可分为（AC）两种。

A、井工开采    B、普采    C、露天开采    D、综采

18、按照煤层赋存条件及相应的采煤工艺，放顶煤采煤法又可分为（ABC）。

A、一次采全厚放顶煤        B、预采顶分层网下放顶煤

C、倾斜分段放顶煤         D、低位放顶煤

19、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为（ABC）缴纳保险费。

A、采掘一线人员

B、从业人员

C、主要负责人

20、《煤矿安全规程》规定：在井下(ABCD)安设的电话，应能与矿调度室直接联系。

A．井下主要水泵房    B．井下中央变电所

C．矿井地面变电所    D．地面通风机房

21、防护等级就是(AB )的能力。

A．防外物    B．防水  C．防火  D．防撞击

22、下列属于失爆的情况有(ABCD )。

A．隔爆外壳内有锈皮脱落    B．隔爆结合面严重锈蚀

C．密封挡板不合格          D．外壳连接螺丝不齐全

23、下列属于供电安全作业制度的有(  ABCD  )。

A．工作票制度      B．工作许可制度

C．工作监护制度    D．停、送电制度

24、下列哪些火源能引起瓦斯爆炸(ABC )。

A．放炮火焰    B．电器火花  C．井下焊接产生的火焰    D．防爆照明灯

25、处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有(  ABCD  )。

A．挂风障引流法    B．尾巷排放瓦斯法  C．风筒导风法     D．移动泵站抽放法等

26、下列措施中，属于防止灾害扩大的有(  ABCD  )。

A．分区通风    B．隔爆水棚    C．隔爆岩粉棚    D．撒布岩粉

27、通常按矿井防尘措施的具体功能，将综合防尘技术分为( ABCD   )。

A．减尘措施    B．降尘措施    C．通风除尘    D．个体防护

28、掘进工作面瓦斯积聚的原因可能有(  ABC  )。

A．风筒漏风    B．局部通风机能力不足  C．串联通风    D．工作面粉尘浓度大

29、下列选项中哪些可能引起采煤工作面瓦斯积聚(  ABC  )。

A．配风量不足  B．开采强度大    C．通风系统短路    D．工作面无风障

30、下列选项中，瓦斯爆炸产生的有害因素主要有(  ABCD  )。

A．高温    B．冲击波    C．高压    D．有毒有害气体

31、 (  ABCD  )必须至少设置l条专用回风巷。

A．高瓦斯矿井 　 B．有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的矿井的每个采区   C．开采容易自燃煤层的采区   D．矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区

（三）判断题

1、我国的煤矿安全监察机构属于行政执法机构。              ( √)

2、我国在煤矿安全管理工作中，坚持“谁投资、谁受益、谁负责安全”的原则。                                                 (√)

3、“依法办矿、依法管矿、依法治理安全”是我国煤矿安全治理的基本思路。    (√)

4、所谓“预防为主”，就是要在事故发生后进行事故调查，查找原因、制定防范措施。    (×)

5、矿山建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。   (√)

6、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当执行当地地方标准。    (×)

7、煤矿使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。  (√)

8、煤矿对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施实施保密制度。    (×)

9、煤矿不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。  (√)

10、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。(√)

11、根据《煤矿重大安全隐患认定办法(试行)》之规定：矿井总风量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。    (×)

12、凡超能力、超强度、超定员组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。（√）

13、对以整合、技改名义违规组织生产，以及规定期限内未实施改造或故意拖延工期的矿井，由地方政府依法予以关闭。（√）

14、锚杆支护是与围岩共同作用，达到巷道支护目的的。（√）

15、巷道支护时应尽量做到支架与围岩共同承载。     （√）

16、更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护。（√）

17、片帮煤增多，煤质变软，说明有冒顶危险。      （√）

18、采煤工作面支架的可缩量应能满足裂隙带老顶下沉的要求。（√）

19、采煤工作面初次放顶及收尾时，顶板比较稳定的可不必制定安全措施。 （×）

20、由坚硬岩层组成的顶板，顶板的初次垮落步距较小。（×）

21、通常采高大的工作面比采高小的工作面矿压显现明显。（√）

22、作为运料、出矸、升降人员等用途的井硐称为主井。（×）

23、立井梯子间中的梯子角度不得大于80°。    （√）

24、滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。( × )

25、井底车场的信号工可以直接向绞车司机发送紧急停车信号。( √ )

26、采用机车运输时，列车的制动距离每年至少测定一次，运送物料时不得超过40m。  ( √ )

27、矿井井下排水设备，工作水泵和备用水泵的总能力，应能在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量。（√ )

28、对使用中的斜井人车防坠器，应每天进行一次手动落闸试验。(  ×  )

29、漏电电流不会引起瓦斯、煤尘爆炸。   (  ×  )

30、瓦斯矿井总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面和工作面进回风巷可选用矿用防爆型电气设备和矿用一般型电气设备。(  ×  )

31、经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置。          (  √  )

32、井下巷道内的电缆，不同型电缆之间可以直接连接。( × )

33、保护接地可有效防止因设备外壳带电引起的人身触电事故。(  √  )

34、煤尘的挥发分越高，爆炸的危险性越小。    ( × )

35、我国煤矿主要采取以风、水为主的综合防尘技术措施。    ( √ )

36、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、瓦斯矿井中高瓦斯区的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机必须采用“三专”供电。    ( √ )

37、用局部通风机排放瓦斯应采取“限量排放”措施，严禁“一风吹”。    ( √ )

38、安设局部通风机的进风巷道所通过的风量要大于局部通风机的吸风量，防止产生循环风。    ( √ )

39.爆破作业必须执行“一炮三检制”。  ( √ )

40、可以使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。        ( × )

41、采用氮气防灭火时，注入的氮气浓度不小于97％。   ( √ )

（四）简答题

## 1、煤矿“一通三防”指的是什么？防止瓦斯爆炸的措施是什么？

## 答：通风，防瓦斯，防尘，防灭火

防止瓦斯爆炸的措施一是防止瓦斯超限和积聚；二是杜绝一切内因和外因火源；三是降低氧气含量在12%以下。

2、煤矿必须实施生产技术装备标准的六大系统都有那些？

答：安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，

3、国家对井工煤矿在一个采区内的采掘工作面的数量有哪些限制？

答：一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。

4、国家对井工煤矿的生产水平和采区的安全出口有什么样的规定？

答：井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。

5、解释电力系统的一、二、三类负荷？

一类负荷：中断供电将造成人身伤亡或政治、军事、经济上的重大损失的负荷，称为一类负荷。

二类负荷：凡因突然停电造成大量减产或生产大量废品的负荷。

三类负荷：除一类、二类负荷以外的其他负荷。

2、职业卫生业务专题

一、单选题（33个小题）：

1、《职业病危害项目申报办法》规定，用人单位的新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目，应当在竣工验收之日起（ C ）日内申报职业危害项目。

A.5       B.15      C.30

2、为了加强职业卫生工作的社会监督，促进职业病危害项目的申报工作，《职业病危害项目申报办法》规定：安全生产监督管理部门应当建立健全举报制度，依法受理和查处用人单位违反本办法行为的举报。（  C  ）均有权向安全生产监督管理部门举报用人单位违反本办法的行为。

A．本人       B．部门       C．任何单位和个人

3、职业病危害项目进行改建、扩建的，在建设项目竣工验收后应进行（  B  ）

A.立项申报      B.变更申报

4、可能产生职业病危害的设备的警示标识应当包含设备性能、（  A  ）、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

A.可能产生的职业病危害    B.操作方法    C.负责人

5、建设项目竣工验收时，其职业病防护设施应当经过（  B  ）验收合格后，方可投入正式生产和使用

A.卫生行政主管部门    B.安全生产监督管理部门     C.工商行政管理部门

6、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关（  A  ）资料。

A. 个人健康     B. 家庭健康      C. 个人档案

4、对遭受或者可能遭受职业病危害的劳动者，用人单位进行救助、检查等措施所产生的费用由（  A  ）承担

A.用人单位       B.卫生主管部门        C.工人本人

8、危化企业主要职业病危害因素有粉尘、物理因素和（  B  ）。

A.噪声    B.化学毒物     C.粉末

9、技术、工艺、材料变化应在（  B  ）日内进行职业病危害项目变更申报。

A.5      B.15      C.30

10、劳动者有获得职业健康检查、诊疗、（  B  ）等职业病防治服务的权利。

A.拒绝体检     B.康复    C.筛查

11、《中华人民共和国职业病防治法》的核心目的和意义（  C  ）。

A．消灭职业病     B．控制职业人群    C．防治职业病

12、产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合职业卫生要求，其中包括职业病危害因素的（ C ）符合国家职业卫生标准。

A．多少和频率    B．大小和长短     C．强度或者浓度

13、煤矿职业病危害项目申报是否适用《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）？（ B ）

A. 是    B.否

14、（  C  ）不得做防尘口罩使用。

A.供气式口罩     B.N95口罩     C.纱布口罩

15、生产性粉尘是通过（  A  ）的途径进入人体的

A. 呼吸道      B. 皮肤      C、消化道

16、劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态，叫做（  B  ）。

A.职业病     B.职业禁忌    C.职业相关疾病

17、用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实（ A ）申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。

A. 向所在地安全生产监督管理部门     B.向所在地卫生部门申报      C.向所在地环保部门申报

18、尘肺病预防的关键是（  A  ）。

A.最大限度防止有害粉尘的吸入。    B.及时体检     C.降低粉尘浓度

19、作业场所职业危害申报（  C  ）收取费用。

A.按申报数量     B.按工作量      C.不得

20、用人单位应当（  A  ）负责本单位的职业病防治工作。

A.设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员

B.由安全生产管理机构     C.由安全管理人员

21、涂装工人常见的职业病（  B  ）

A.噪声性耳聋     B.职业性苯中毒和苯所致白血病

22、职业病危害项目申报是（  B  ） 。

A.每年申报一次     B.如无变更一次申报      C.每三年申报一次

23、除中央企业、省属企业及其所属用人单位的以外的其他用人单位的职业病危害项目申报，按照职责分工向（  A  ）安全生产监督管理部门申报。

A.县级     B.市级      C.省级

24、劳动者的职业健康检查结果，用人单位应当（  C  ）告知劳动者本人。

A.口头      B.张贴出来       C.书面

25、劳动者可以在（  B  ）进行职业病诊断。

A.普通医院

B.用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构。

26、以下那些属于职业病（  A  ）。

A．喷漆工人患上白血病      B．在煤矿工作的厨师患尘肺      C．工作时摔伤了腿

27、对放射工作场所和放射性同位素的运输和贮存，用人单位必须（  B  ）。

A.缩短工作时间      B. 配置防护设备和报警装置        C.远离工作场所

28、市属及以下企业的职业危害申报，按照职责分工向其所在地（  C  ）级以上安全生产监督管理部门申报

A.省      B.市      C.县

29、《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定，用人单位应当选择由（ A ）级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担职业健康检查工作。

A.省       B.市        C.县

30、2013年《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动的主题是（  A  ）

A．防治职业病，幸福千万家        B．健康工作，幸福生活    C．崇尚职业健康，远离职业危害

31、从事有害作业的职工必须进行上岗前职业健康检查，其主要目的是了解就业人员的健康状况，发现有（ A  ）的人员，以便于妥善安排适当工作。

A. 职业禁忌症     B. 职业病       C 先天性疾病

32、职业病危害项目申报工作实行（ B ）管理的原则。

A.分类     B.属地分级     C.属地

33. 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）规定：劳动者离开用人单位时，有权索取本人 (  A  )复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

A. 职业健康监护档案     B.人事档案      C.工资档案

二、多选题（22个）

1、建设项目职业卫生 “三同时”是指建设项目职业病防护设施必须与主体工程（ A.B.C ）

A.同时设计         B. 同时施工         C. 同时投入生产和使用

2、以下哪项属于《中华人民共和国职业病防治法》所称的职业病（ A.B.C ）。

A. 矽肺      B. 苯中毒     C、铅中毒

3、化学品侵入人体的主要途径有（A.B.C ）。

A.食入         B.皮肤         C.呼吸道

4、用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将与职业病危害相关的（B.C）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A.政策法规

B.工作过程中可能产生的职业病危害及其后果等

C. 职业病防护措施和待遇

5、粉尘作业的职业禁忌证有（A.B.C）。

A.活动性肺结核病         B.伴肺功能损害的疾病         C.肺炎      D.关节炎

6、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）所称职业健康监护，是指劳动者( ABCD ）的职业健康检查和职业健康监护档案管理。

A. 上岗前

B. 在岗期间

C. 离岗时

D. 应急

7、可能产生职业病危害的建设项目，建设单位应当（A.B.D）

A. 在建设项目可行性论证阶段委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价职业病危害预评价

B. 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价

C. 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行现状评价

D. 委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇

8、用人单位应当依照《用人单位职业健康监护监督管理办法》以及（ A.D ）等国家职业卫生标准的要求，制定、落实本单位职业健康检查年度计划。

A.《职业健康监护技术规范》（GBZ188）、

B. 《高毒物品目录》

C.《职业病目录》

D.《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）

9．用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治（ ABCD ），指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

A. 法律      B. 法规     C.操作规程  D. 规章

10、劳动者的职业健康监护档案包括（A.B.C.D ）等有关个人健康资料。

A. 职业史     B. 职业病危害接触史     C. 历次职业健康检查结果    D.职业病诊疗资料

11、用人单位对劳动者的职业卫生培训有（ A.D ）形式。

A.上岗前职业卫生培训
B. 离岗时的职业卫生培训
C. 应急时的职业卫生培训

D.在岗期间的定期职业卫生培训

12、控制工作场所噪声对工人危害的方法有（A.B.C.D ）

A.尽量选用低噪声设备

B.尽量缩短接触噪声工人的劳动时间

C.合理佩戴个人防护用品

D.隔离噪声接触

13、制鞋企业的职业危害因素主要是粘合剂中的以下挥发性物质（A.B.C ）。

A.苯        B. 甲苯       C. 二甲苯         D.甲醛

14、出现下列( AB )情况之一的，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。

A. 接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的
       B. 劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的
       C. 劳动者工作岗位噪声超标的

D. 劳动者工作岗位粉尘超标的

15、统一负责、领导、组织、协调本行政区域的职业病防治工作，建立健全职业病防治工作体制、机制，统一领导、指挥职业卫生突发事件应对工作；加强职业病防治能力建设和服务体系建设，完善、落实职业病防治工作责任制，这是（A.C.D）级政府的职业病防治工作。

A.县级地方人民政府
B.乡、民族乡、镇的人民政府
C.市级地方人民政府

D.省级地方人民政府

16、职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的（A.B.C）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A. 化学       B. 生物       C. 物理

17、在岗期间定期职业健康检查的目的是什么（A.B.C）？

A.早期发现职业病病人

B.早期发现疑似职业病病人
C.及时发现职业禁忌症
D.发现未成年工

18、《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定：用人单位应当依照本办法及（B.D）等国家职业卫生标准的要求，制定、落实本单位职业健康检查年度计划，并保证所需要的专项经费。

A.《职业病防治法》

B.《放射工作人员职业健康监护技术规范》

C.《职业病目录》

D. 《职业健康监护技术规范》

19、下列（A.B.C.D）是防治喷漆作业职业病危害常用措施。

A.喷漆房必须安装强制通风装置

B.使用不含苯或含苯少的替代品
C.设置水帘（水幕），

D.佩戴个体防护用品。

20、下列（A.B.C.D）是电子行业职业病危害主要因素
A.有毒化学物质      B.焊接烟雾      C. 噪音     D.金属粉尘     E、辐射

21、木质家具制造行业职业危害较严重的岗位是（A.C.D）。

A.打磨岗位      B.包装岗位     C.喷漆作业     D.锯料

22. 安全生产监督管理部门应当依法对用人单位落实有关职业健康监护的法律、法规、规章和标准的情况进行监督检查，重点监督检查的内容包括（ ABCD ）。

A. 职业健康监护制度建立情况

B. 职业健康监护计划制定和专项经费落实情况

C. 如实提供职业健康检查所需资料情况

D. 劳动者上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查情况

三、判断对错（25个小题）

1、职业健康检查应当由任何医疗卫生机构承担（ ×  ）。

2、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置、配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。（ √  ）

3、央企及其所属单位的职业病危害项目申报，按照职责分工向其所在地省级安全生产监督管理部门申报（ ×  ）

4、根据国家现行职业卫生监管工作分工，作业场所职业卫生的监督检查由卫生行政部门负责。（×  ）

5、尘肺病可以传染给他人。（ ×  ）

6、《职业病危害项目申报办法》不适用于危险化学品生产企业。（ ×  ）

7、用人单位在职业病危害项目申报过程中依据《职业病危害因素分类目录》确定职业病危害因素。（ √ ）

8、职业健康检查费用由工人本人承担（  ×  ）。

9、监督管理部门对职业危害申报材料审查以及监督检查中，涉及生产经营单位商业秘密和技术秘密的，应当保密。（   √  ）

10、劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态，叫做职业病。（  ×  ）

11、制鞋行业工作场所苯系物主要来源于粘胶剂。（  √  ）

12、用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。（  √  ）

13、用人单位是职业健康监护工作的责任主体，其主要负责人对本单位职业健康监护工作全面负责。（  √  ）

14、安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，无权进入被检查单位，查阅、复制被检查单位有关职业健康监护的文件、资料。（  ×  ）

15、用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作负主要责任。（  √  ）

16、用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。（  √  ）

17、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）不是强制性国家标准。（  ×  ）

18、职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。（  ×  ）

19、用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，可以安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。（  ×  ）

20、工作场所，是指劳动者进行职业活动的所有地点，但建设单位施工场所除外。（  ×  ）

21、在岗期间职业健康检查的周期根据《职业健康监护技术规范》确定。（  √  ）

22、在岗期间职业健康检查的项目根据《职业健康监护技术规范》确定。（  √  ）

23、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关家庭健康资料。（  √  ）

24、建设项目职业卫生 “三同时”是指：建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（  √  ）

25、尘肺病预防的关键是及时体检。（  ×  ）

3、非煤矿山业务专题

一、单选题：

1. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定了金属非金属矿山（ B ）、建设和开采过程中的安全技术要求，以及职业危害的管理与监测、作业人员的健康监护要求。

A.设立   B.设计  C.施工

2.斜井提升时，为防止坠车事故，安设在矿车上的叉形止车装置和抓钩，或装在线路上的阻车器和挡车栏叫做（ A ）装置。

A. 防跑车  B. 防坠落   C.防脱轨

3. 送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量总和是（ B ）风量。

A.风门  B. 矿井有效  C.风机

4. 提升钢丝绳的安全系数越大，钢丝绳的全部钢丝破断拉力总和与其所承受的载荷之比（ A ）

A.越大  B.越小   C. 不变

5. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员，应由不低于（ A ）学校毕业或具有同等学历、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。

A. 中等专业  B. 大专  C. 本科

6．矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职（ C ）。

A. 认证书    B.任免书    C.资格证书

7. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，矿山企业的新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证及(  C  )评价。新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工程概算。

A. 安全    B.职业危害     C. 安全、职业危害

8. 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和(  C  )，不应上岗作业。

A.培训的   B.考核的   C.培训合格的

9特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得（ B ），方可上岗作业。

- 培训证书  B. 特种作业操作资格证书  C.合格证书

10. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，矿山企业应使每个职工熟悉应急预案，并且每年至少组织（ A ）矿山救灾演习。

A. 一次     B. 二次     C. 三次

11. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，矿山企业应根据（ C ）及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。

A. 《中华人民共和国安全生产法》   B. 《中华人民共和国矿山安全法》   C. 《中华人民共和国消防法》

12. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的（ A ），配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立（  A ）的，应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议。

A. 事故应急救援组织   B. 安全管理机构   C. 安全生产委员会

13. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，露天开采应遵循自上而下的开采顺序，（ C ）开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。

A. 后退式   B. 分期   C. 分台阶

14. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，井巷工程的施工组织设计，基建期应由（ B ）单位编制，生产期由矿山企业自行编制。

A. 设计   B. 施工   C. 评价

15. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的（ B ）母线段。

A. 相同     B. 不同   C. 相同或不同

16.除了一次性筑坝的尾矿库外，采用尾矿筑坝的湿式排放的尾矿库必须有足够的干滩长度才能满足安全要求。规范规定上游筑坝法中，三等尾矿库的最小干滩长度不小于（B）

A、100m；B、70m；C、50m；D、40m

17．尾矿库的安全超高是尾矿堆积坝滩顶标高与设计最高洪水位的高差，其对应的干滩长度为最小干滩长度。规范对采用上游筑坝法筑坝的尾矿库，按等别的不同规定了最小干滩长度的限值，下列说法错误的是（B）。

A、二等尾矿库的最小干滩长度不得小于100m；

B、三等尾矿库的最小干滩长度不得小于60m；

C、四等尾矿库的最小干滩长度不得小于50m；

D、五等尾矿库的最小干滩长度不得小于40m；

18．上游法堆筑的尾矿坝，当尾矿库的设计最小干滩长度和安全超高均满足规范对最小干滩长度的规定时，可以判断（C）。

A、该尾矿库一定满足安全要求；

B、该尾矿库一定满足坝体稳定要求；

C、该尾矿库满足防洪要求；

19．某尾矿库设计的安全专篇已经过审查，并获得批复。尾矿库按设计建成后投入使用后，经过安全设施验收合格后，取得了安全生产许可证。三年后该企业的选矿厂由300t/d生产能力扩建到1000t/d生产能力，尾矿排放量增加了3.3倍。由于该尾矿库在原设计最终坝顶标高下还有很大库容，所以企业决定不再委托尾矿库的设计，仅对尾矿输送及回水进行设计即可，该做法（B ）38号令要求。

A、符合；B、不符合；C、不一定，需视坝体稳定情况决定。

20．某尾矿库用于排洪的排水隧洞坍塌，该尾矿库处于（ C ）库状态。

A、病库；B、险库；C、危库；D、正常库；

21．某尾矿库的堆积坝设计坡比为1：4，实际生产中尾矿库堆积坝坡比为1：5.5。单单就边坡比来看，其坡度变缓对坝体稳定一般是有利的。因此对尾矿库的安全（B）。

A、没有影响；B、可能有影响，因为调洪库容变小了，是否满足防洪条件需重新核定。

22、某上游式尾矿库设计总坝高75m，运行中尾矿库坝高达到55m，该尾矿库仅在设计阶段进行了工程地质勘查，由于评价为正常库，所以无需再进行工程勘查。上述观点是（ B  ）。

A、符合规定；B、不符合规定；C、是否符合规定，还需视其它情况。

23、尾矿堆积坝面出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，应（A）。

A、立刻停止生产，抢险；B、边生产，边治理；C、尾矿库所属企业自行处理；

24、按照《尾矿库安全监督管理规定》（38号令）要求，尾矿库安全现状评价至少每（   B ）年进行一次。

A、1；B、3；C、5；D、7。

25、按照《尾矿库安全监督管理规定》（38号令）要求，一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有（A）

A、甲级资质；B、乙级资质；B、丙级资质。

二、多选题

1. 露天与地下同时开采时，下列说法正确的是（ AB）。

A. 受地下开采影响地段的露天边坡角，应根据影响程度适当减小；.

B. 露天与地下各采区间的回采顺序，应在设计中予以规定，以免联合开采时相互影响；

C. 可以同时进行爆破作业。

2. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，行人的运输斜井应设人行道。下列说法中正确的有（ABCDE ）。

A有效宽度，不小于1.0m；

B有效净高，不小于1.9m；

C斜井坡度为10°～15°时，设人行踏步；

D斜井坡度为15°～35°时，设踏步及扶手；

E大于35°时，设梯子；

3. 采用电耙绞车出矿，应遵守下列那些正确的规定（ ABD ）

A应有良好照明；

B绞车前部应有防断绳回甩的防护设施；

C电耙运行时，人员必要时可以跨越钢丝绳；

D电耙运行时，耙道内或尾部不应有人；

4. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，水平巷道运输条件下，专用人车运送人员，应遵守的规定是：每班发车前，应有专人检查（ ABCD ），确认合格方可运送人员；

A.车辆结构；

B 连接装置；

C. 轮轴；

D. 车闸；

5. 按《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，竖井提升应符合（ABC）规定。

A.提升容器和平衡锤应沿罐道运行；

B提升容器的罐道应采用木罐道、型钢罐道或钢丝绳罐道；

C.竖井内用带平衡锤的单罐笼升降人员或物料时，平衡锤的质量应符合设计要求，平衡锤和罐笼用的钢丝绳的规格应相同，并应做同样的检查和试验；

6. 通风系统图应标明（ ABC ）等。

A. 风流的方向和风量；

B. 与通风系统分离的区域；

C. 所有风机和通风构筑物的位置；

7. 通风构筑物包括（ ABCD ）等。

A. 风门

B. 风桥

C. 风窗

D. 挡风墙

8. 按《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，关于主扇的说法正确的有（ ABC  ）。

A. 每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。

B. 主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60％以上。

C. 每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。

D. 主扇或通风系统反风，不一定要按照事故应急预案执行。

9. 关于变配电硐室的说法正确的有（ ABCD  ）。

A. 长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口。

B. 当硐室长度大于30m时，应在中间增设一个出口。

C. 各出口处均应装有向外开的铁栅栏门。

D. 有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防水门。

10. 井下（ ABC ）都应有照明。

A. 所有作业地点；

B. 安全通道；

C. 通往作业地点的人行道；

11. 关于变配电硐室的说法正确的有（ ABCD  ）。

A. 长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口。

B. 当硐室长度大于30m时，应在中间增设一个出口。

C. 各出口处均应装有向外开的铁栅栏门。

D. 有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防水门。

12. 存在水害的矿山企业，建设前应进行专门的勘察和防治水设计，以下说法正确的是（ AB ）。

A. 勘察和设计工作应由具有相应资质的单位完成。

B. 防治水设计应为矿山总体设计的一部分，与矿山总体设计同时进行。

C. 防治水设计与矿山总体设计可以不同时进行。

13. 水文地质条件复杂的矿山应在关键巷道内设置防水门，防止（ ABC ）等井下关键设施被淹。

A. 泵房。

B. 中央变电所。

C. 竖井。

14. 井下主要排水设备说法正确的是（ ABCD ）。

A. 至少应由同类型的三台泵组成；

B. 工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量。

C. 除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。

D. 井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。

15. 工程地质复杂、有严重地压活动的矿山，应遵守（ ABC ）规定。

A. 设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测、预报工作。

B. 发现大面积地压活动预兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点。

C. 地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，人员不应进人塌陷区和采空区。

16．设计单位在编制尾矿库安全专篇时应对（A、B、C、D    ）事项定量交代。

A．尾矿坝最终设计标高；B.尾矿库控制浸润线埋深。

C．尾矿库的防洪标准；D.尾矿库的正常运行时的干滩长度及库水位到滩顶超高。

E．尾矿年度排放计划及年度筑坝高度。

17．尾矿库运行过程中出现以下哪种情况时应停产（ B、C、D、E ）

A．堆积坝面排水沟修筑不及时。

B.设计坝体平均坡比为1:4.5，实际堆筑过程中局部坝坡1:4。

C．尾矿库排洪设施出现局部坍塌、堵塞。

D.汛期运行时，干滩长度明显小于设计干滩长度；E．尾矿坝面出现明显渗水管涌现象、坝体由大量裂缝。

18．按照《尾矿库安全监督管理规定》（38号令）第十五条要求，施工中需要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位同意；对涉及（A、B、C、D、E  ）等重大设计变更的，应当报原审批部门批准。

A．尾矿库库址；B. 等别；

C．排洪方式；D. 尾矿坝坝型；E．坝体稳定、防洪安全；

19．尾矿库现场检查重点检查以下那些事项（A、B、C、D、E、F、G、H  ）。

A．尾矿坝堆积坡比是否满足设计要求；B．尾矿坝浸润线埋深是否大于控制浸润线埋深；C．汛期正常运行干滩长度是否大于或等于设计规定；D．尾矿库沉积滩坡比是否大于设计坡比；E．排水井或斜槽盖板是否提前封堵；F．排渗设施是否按设计要求布置；G．坝体有无裂缝、塌陷；H．排水设施能否正常排洪，排水设施入口有无被堵塞可能；

20．以下选项中，与尾矿库安全有关的因素是（A、B、C、D、E）。

A、坝体边坡坡比；B、干滩长度；C、干滩坡比；；D、库水位高低；E、尾矿磨矿细度。

21、尾矿库运行过程中，库区滩面出现了漏斗形状的坑。通常这种现象是由坝体、排水设施渗流引起的。应检查（A、B、C    ）

A、排水设施是否有损坏现象；B、排水设施出水口是否有跑混现象；C、坝体排渗设施是否跑混。

22、既然透水堆石坝有利于尾矿库的排渗，那么初期坝下若存在强透水地基，对尾矿库安全（B、C    ）。

A、是有利的，可不做处理；B、有不利影响，必须采取技术措施进行处理；C、经妥善处理后，对降低库区浸润线提高坝体稳定性有帮助。

23、《尾矿库安全监督管理规定》（38号令）第二十四条规定：尾矿库出现下列（A、B、C、D、E ）重大险情之一的，生产经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险。

A、坝体出现严重的管涌、流土等现象的。

B、坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的。

C、库内水位超过限制的最高洪水位的。

D、在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的。

E、其他危及尾矿库安全的重大险情。

24、国家鼓励生产经营单位应用尾矿库在线监测、尾矿充填、干式排尾、尾矿综合利用等先进适用技术。以下哪些尾矿库必须设置在线监测设施（A、B、C、D）。

A、一等尾矿库；B、二等尾矿库；C、三等尾矿库；D、敏感区的五等尾矿库。

25、《尾矿库安全监督管理规定》（38号令）第十八条对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列（A、B、C、D、E、F、G）事项进行变更：

A、筑坝方式。

B、排放方式。

C、尾矿物化特性。

D、坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置。

E、坝体防渗、排渗及反滤层的设置。

F、排洪系统的型式、布置及尺寸。

G、设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。

三、判断题

1. 露天矿山，尤其是深凹露天矿山，应设置专用的防洪、排洪设施。（ √ ）

2. 露天与井下爆破相互影响时，不应同时爆破，且爆破前应通知对方撤出危险区内的人员。规模较大的爆破作业，应制定有效的安全措施，但可以不用报主管矿长批准。（ × ）

3. 排土场位置选定后，应进行专门的地质勘探工作。（  √ ）

4. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。（ √ ）

5. 供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。（ √ ）

6. 露天矿照明使用电压，应为220V。 行灯或移动式电灯的电压，应不高于36V。在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12V。（ √ ）

7．《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。接地线应采用串联方式（ ×）

8. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。（ √ ）

9. 装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。（ √ ）

10. 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m。 ( √ )

11. 每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口，并经上下巷道与通往地面的安全出口相通。( √ )

12. 人员可以直接站在溜井、漏斗的矿石上或进入溜井与漏斗内处理堵塞。（ × ）

13. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）规定，架线式电机车运输的滑触线悬挂高度(由轨面算起)，应符合下列规定：主要运输巷道：线路电压低于500V时，不低于1.8m；线路电压高于500V时，不低于2.0m；( √ )

14. 同一层罐笼可以同时升降人员和物料。（ × ）

15. 运转中的多绳摩擦提升机，应每周检查一次首绳的张力，若各绳张力反弹波时间差超过10％，应进行调绳。( √ )

16.新钢丝绳悬挂前，应对每根钢丝做拉断、弯曲和扭转3种试验。使用中的钢丝绳，可只做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验。( √ )

17. 多绳摩擦提升机的首绳，使用中有一根不合格的，可以不用全部更换。（ × ）

18. 井下电气设备不应接零。( √ )

19. 巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。( √ )

20. 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。( √ )

21．尾矿库的全库容是指某坝顶标高时，坝顶标高平面以下、库底面以上所围成的空间的容积（不含非尾矿构筑的坝体体积），是判断尾矿库试用期等别的重要依据。（√）

22．尾矿库的总库容是设计最终堆积标高时的全库容，是判断尾矿库最终等别的重要依据。（√）

23．调洪库容是指：某坝顶标高时，正常生产水位以上，最高洪水位以下可蓄积洪水的容积，其大小与尾矿库沉积滩的坡比无关。（×）

24．尾矿坝设计的最小安全超高必须与规范规定的最小安全超高相等。（×）

25．当尾矿库和初期坝址选定后，尾矿库的调洪库容就确定了，与初期坝高无关。（×）

26．上游式尾矿筑坝法是指在初期坝上游方向充填堆积尾矿的筑坝方式。其特点是堆积坝的坝顶轴线逐渐向初期坝上游方向（库内方向）推移。（√）

27．干滩长度是指库内水边线至滩顶的水平距离。当水边线不与坝体轴线平行时，通常按最远长度视为该尾矿库的干滩长度。（×）

28．一次建坝指全部用除尾矿以外的筑坝材料一次或分期建造的尾矿坝，其特点是没有尾矿堆积坝或子坝；该类尾矿库的尾矿坝前也必须有足够的干滩长度。（×）

29．正常生产水位是指在用尾矿库内能满足生产回水和排放要求的水位。通常作为调洪起始水位（即泄洪最低水位）。（√）

30．防洪高度也称调洪高度，是指正常泄洪起始水位与最高洪水位的高差。（√）

4、行管业务专题

一、单选题：

1. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，安全生产标准化一级企业的评审组织单位由（ B）确定。

A、省安监局   B、国家安全监管总局    C、市州安监局

2. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定：企业安全生产标准化评审完成后，（ C）对评审单位的评审相关材料进行审查。

A． 企业  B.安监局   C. 评审组织单位

3. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定；评审专家应当具有至少(A )年以上相关专业技术或安全管理现场工作经历，并经所在单位推荐确认；

A,5年  B.3年  C.2年D.4年

4. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定；评审专家应当具有至少具有国家承认的(B)学历，且具有工程类高级专业技术职务；

A.中专以上  B.大学以上（含大学）   C. 研究生

5. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定； 现场评审时，评审组至少由（C）名以上评审人员组成。

A.3  B.7  C.5

6《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：从事炼铁、炼钢、轧钢（A）生产作业活动和钢铁企业内与主工艺流程配套的辅助工艺环节的安全生产及其监督管理，适用本规定。

A.铁合金   B.焦化   C.有色冶炼

7. 按《炼钢安全规程》规定，采用新工艺、新技术、新设备，应制定相应的( A  )；对有关生产人员，应进行专门的安全技术培训，并经考核合格方可上岗。

A．安全技术措施  B. 安全组织措施

8. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：冶金企业的从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构，配备不少于从业人员(C)比例的专职安全生产管理人员。

A. 2‰      B. 5‰    C. 3‰

9《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：(B)对建设项目的安全设施“三同时”负责。

A.施工单位    B. 建设单位   C.属地安监部门

10. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：建设项目安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报（C）备案。

A.行业主管部门   B.属地政府   C. 安全生产监督管理部门

11、《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报（B）备案。

A.属地政府   B. 安全生产监督管理部门  C. 行业主管部门

12、《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：冶金企业应当在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置（C），建立预警系统，悬挂醒目的安全警示牌，并加强通风换气。

A. 移动式煤气检测报警仪   B. 便携式煤气检测报警仪  C. 固定式煤气检测报警仪

13、《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的执法证件，并由（A）以上共同进行；检查及处理情况应当依法记录在案。

A. 2人   B. 3人  C. 4人

14、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，冶金等工贸企业安全生产标准化评审组织单位应配合安全监管部门做好评审工作和对评审单位的日常管理工作。对评审单位的（ A ）进行抽查，发现抽查结果不合格的，评审组织单位应向相应安全监管部门书面提出暂停评审单位评审工作的建议；对两次抽查结果不合格的，提出取消评审单位评审工作的建议。

A. 现场评审工作  B. 文件审查工作   C. 企业整改情况

15、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，冶金等工贸企业安全生产标准化评审组织单位收到相关安全监管部门受理的企业申请后，应在（ B ）个工作日内完成对申请材料的合规性审查工作。

A.5  B.10   C. 15

16、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，冶金等工贸企业安全生产标准化评审组织单位在相应评审业务范围内的评审单位名录中选择评审单位时采用（ B ）方式。

A. 指定  B. 随机  C. 择优

17、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，冶金等工贸企业安全生产标准化评审单位要有10名以上通过（ B ）组织的有关安全生产法律法规、标准规范、文件和标准化等知识的培训,并取得培训合格证书的评审员。

A. 安全监管部门   B. 评审组织单位

18、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定，冶金等工贸企业安全生产标准化评审单位应配备负责安全生产标准化相关日常管理工作的（ A ）工作人员。

A. 专职   B. 兼职

19、冶金等工贸企业安全生产标准化评审单位是否要具备法人资格（A）。

A. 是  B.否

20、高炉炉渣液态温度为（A）度。

A. 1350-1400  B. 1400-1500 C. 1500-1600

21、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前（B）分钟。

A.20   B. 30  C.40

22、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：在有限空间作业过程中，工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过（B）分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

A.20   B. 30  C.40

23. 《轧钢安全规程》规定，两台及两台以上吊车联合进行吊装作业，应制定专门的、经主管领导审批的作业（ A  ），并采取专门的防护措施。

A．方案    B．程序

24. 机械制造企业工业梯台直梯与平台相连的扶手高应大于(C)毫米。

A.900  B.1000   C.1050   D.1200

25. 液氨制冷机房日常运行时应保持通风良好，通风量应通过计算确定，通风换气次数应不小于（A）次/h。

A.3   B. 4  C.5

26. 液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于（C）m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。

A.300   B. 150    C. 25

27.依据《危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009》，若液氨储存量超过临界量（A）吨为重大危险源。

A.10   B. 5  C.  15  D.12

28. 《炼钢安全规程》规定：操作位置高度超过（A）m的作业区，应设固定式或移动式平台。

A. 1.5   B. 1.2 C.  2  D.1

29．根据作业环境的不同应戴不同颜色的安全帽，如在爆炸性作业场所，应戴（A）安全帽。

A.红色   B.黄色 C.蓝色   D.绿色

30.带煤气作业时，禁止一切火源的范围是（B）m.

A.50   B.40    C.30    D.20

二、多选题

1. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定：评审组织单位应当具备下列条件：（ABCDE）

A.有与其开展工作相适应的固定工作场所和办公设施，具有必要的技术支撑条件；

B有健全的内部管理制度、评审组织程序文件、评审单位管理流程、评审档案管理制度等；

C.设有专职工作人员，其应具备与其承担评审组织工作相适应的能力；

D.参加有关安全生产法律法规、标准规范、文件和标准化等知识的培训；

E.严格按照安全监管部门的工作要求，依法依规办事，认真组织开展评审工作。

2. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定： 评审单位应当具备下列条件（ABCDEFG）：

A.具有法人资格，没有违法行为记录；

B.有与其开展工作相适应的固定工作场所和办公设施，具有必要的技术支撑条件；

C.有健全的内部管理制度、评审程序文件、评审档案、质量控制体系、管理制度和评审人员档案等；

D.有10名以上通过评审组织单位组织的有关安全生产法律法规、标准规范、文件和标准化等知识的培训,并取得培训合格证书的评审员；

E.有与相应评定标准专业技术要求相符、满足评审工作需要、取得评审组织单位颁发聘书的评审专家；

F.配备负责安全生产标准化相关日常管理工作的专职工作人员；

G.经国家安全监管总局及评审组织单位考核合格。

3. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定：评审单位应建立评审人员档案，并将(ABCD)材料汇总后报评审组织单位备案：

A.安全生产标准化评审人员登记表；

B.学历和专业技术能力证明；

C.评审员培训合格证书；

D.其他相关材料。

4. 《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）规定：评审员应当具备的条件有（ABCD）：

A.评审单位的正式职工；

B.具有国家承认的大学以上（含大学）学历，且具有注册安全工程师、安全评价师或中级以上（含中级）专业技术职务；

C.熟悉安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范和相关行业安全生产标准化规范、评定标准等，掌握相应的评审方法；

D.通过评审组织单位组织的有关安全生产法律法规、标准规范、文件和标准化等知识的培训,考试合格，取得培训合格证书，并按时接受复训。

5. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：冶金企业应当按照有关规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的人员进行专门的(ABCD)等内容的培训，并经考核合格后，方可安排其上岗作业。

A. 煤气安全基本知识；

B. 煤气安全技术；

C. 煤气监测方法；

D. 煤气中毒紧急救护技术。

6. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定： 冶金企业的(ABCD)等人员密集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内。

A. 会议室。

B. 活动室。

C. 休息室。

D. 更衣室。

7. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：冶金企业内(ABCD)等危害的建（构）筑物，应当按照有关规定定期进行安全鉴定。

A. 承受重荷载。

B. 受高温辐射。

C. 热渣喷溅，

D. 酸碱腐蚀。

8. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：安全生产监督管理部门应当建立健全(ABC)的备案管理制度，加强建设项目安全设施的“三同时”的监督检查。

A. 建设项目安全预评价。

B. 安全专篇。

C. 安全验收评价。

D.安全现状评价。

9、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：存在有限空间作业的工贸企业应当建立的安全生产制度和规程有（ABCDEF）：

A.有限空间作业安全责任制度；

B.有限空间作业审批制度；

C.有限空间作业现场安全管理制度；

D.有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；

E.有限空间作业应急管理制度；

F.有限空间作业安全操作规程。

10、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容（ABCD）:

A.有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；

B.有限空间作业的安全操作规程；

C.检测仪器、劳动防护用品的正确使用；

D.紧急情况下的应急处置措施。

11、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：工贸企业应当按照有限空间作业方案，明确作业现场(ABC)及其安全职责。

A. 负责人B. 监护人员C. 作业人员

12、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：工贸企业受限空间作业检测指标包括(ABC)。

A.氧浓度、B. 易燃易爆物质浓度C. 有毒有害气体浓度

13、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求(ABCDEF)：

A.保持有限空间出入口畅通；

B.设置明显的安全警示标志和警示说明；

C.作业前清点作业人员和工器具；

D.作业人员与外部有可靠的通讯联络；

E.监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；

F.存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。

14、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备(ABCD)等应急装备和器材。

A.相关的呼吸器B. 防毒面罩C.通讯设备D.安全绳索

15、安全生产监督管理部门对工贸企业有限空间作业实施监督检查时，应当重点抽查（ABCDEF）。

A.有限空间作业安全管理制度

B.有限空间管理台账

C.检测记录

D.劳动防护用品配备

E.应急救援演练

F.专项安全培训等情况。

16. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家总局59号令)规定：检测人员进行检测时，应当记录检测的（ABCD）等信息。

A. 时间   B. 地点  C. 气体种类  D. 浓度

17械制造企业工业气瓶储存要求（ABCD）：

A仓库状况良好，安全标志完善;

B各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定;

C标记明显，间距合理;

D各种护具及消防器材齐全、可靠.

18.一般工业企业压力容器本体外观检查内容包括（ABC）：

A.连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；

B.外表面无严重腐蚀、漆色完好；

C.相邻管道与构件无异常。

19. 对液氨制冷企业安全设施，下列说法正确的是（ABCD）

A. 氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。

B. 制冷压缩机启动柜应设有紧急停机按钮。

C. 构成重大危险源的液氨场所（≥10吨）应配备长管式防毒面具、重型防护服。

D. 冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。

20. 对液氨制冷企业消防设施，下列说法正确的是（ABC）

A．冷库库区及氨制冷机房和设备间门外应按有关规定设置消火栓。

B．氨制冷机房、设备间及采用速冻装置的房间（靠近速冻装置）门外应配备移动式喷雾水枪。

C．库区内所有应急通道保持畅通。

D．灭火器等消防器材每年检查一次，并有记录。（每月检查一次）

21.安全标志分为四类，他们分别是（ABCD）

A.禁止标志

B.警告标志

C.命令标志

D.提示标志

E．通行标志

22.下列哪些人员属于特种作业人员（ABD）。

A.司炉工

B.起重工

C.钳工

D.制冷工

23. 按《炼钢安全规程》规定，建设项目施工应按设计进行。变更安全设施，应经设计单位书面同意。工程中的隐蔽部分，应经（ABCD）共同检查合格，方可进行隐蔽。施工完毕，施工单位应将竣工说明书及竣工图交付建设单位。

A．设计单位  B.建设单位  C.监理单位  D.施工单位

24.《吉林省消防安全重点单位界定标准》规定，以下（ABCD）属于消防安全重点单位。

A.建筑面积在1000平方米（含本数）以上且经营可燃商品的商场、商店、市场；

B.住院床位50张（含本数）以上的医院、乡镇卫生院；

C.生产车间员工在100人（含本数）的服装厂；

D. 生产车间员工在100人（含本数）的食品加工厂；

25. 《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）规定：对具有下列(ABCD)情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收.

A. 建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院;

B. 公共图书馆的阅览室;

C. 劳动密集型企业的生产加工车间;

D. 医院的门诊楼.

三、判断题

1. 经安全生产标准化一级企业评审组织单位确定的评审人员，不能参加安全生产标准化二、三级企业评审工作。（×可以 ）

2. 安全生产标准化一级企业评审单位受地方各级安全监管部门及评审组织单位委派，可承担安全生产标准化二、三级企业评审工作。（√ ）

3. 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家总局26号令)规定：建设单位应当按照有关规定组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。（√ ）

4. 冶金企业应当加强对施工、检修等工程项目和生产经营项目、场所（以下简称工程项目）承包单位的安全管理，不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。（√ ）

5. 安全色包括红黄蓝绿黑5种颜色（× ）

6. 安全色蓝色表示指令的意思（ √ ）

7．按《炼钢安全规程》规定在厂(车间)位置的选择时，机房，厂(车间)应位于居住区常年最小频率风向的上风侧和当地生活水源的下游，并应有适当的安全健康防护距离。（ √ ）

8. 按《炼钢安全规程》规定在厂(车间)位置的选择时，供油站、煤气柜、乙炔站等火灾和爆炸危险性较大的及产生有毒有害气体的设施，应位于厂区和居住区常年最小频率风向的上风侧。（ √ ）

9. 工贸企业实施有限空间作业前，不必对作业环境进行评估。（ × ）

10. 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。( √ )

11、工贸企业对其发包的有限空间作业安全承担直接责任。（ × 承担主体责任）

12、有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。( √ )

13、锅炉“三证”包括：产品合格证、使用登记证、年度检验报告。( √ )

14.机械制造企业变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开. ( √ )

15. 氨气爆炸极限为15.7～27.4%. ( √ )

16.冷库包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统可以采用氨直接蒸发制冷系统。（ × 严禁采用直接蒸发）

17. 冷库氨气、液管线可以通过有人员办公、休息和居住的建筑物（ × 严禁）。

18.煤气中毒是二氧化碳中毒。（ × 一氧化碳）

19. 按《炼钢安全规程》规定，易受高温辐射、液渣喷溅危害的建、构筑物，应有防护措施；所有高温作业场所，如炉前主工作平台、钢包冷热修区等，均应设置通风降温设施。( √ )

20. 按《炼钢安全规程》规定，可能存在放射性危害的废钢，不应进厂。进厂的社会废钢，应进行分选，拣出有色金属件、易燃易爆及有毒等物品；对密闭容器应进行切割处理。( √ )

21. 按《炼钢安全规程》规定，炼钢厂用起重机械与工具，应有完整的技术证明文件和使用说明；桥式起重机等起重设备，应经有关主管部门检查验收合格，方可投入使用。( √ )

22. 按《炼钢安全规程》规定，潮湿材料不应加入精炼钢包；人工往精炼钢包投加合金与粉料时，应防止液渣飞溅或火焰外喷伤人。精炼炉周围不应堆放易燃物品。( √ )

23.铁合金企业属于冶金行业。( √ )

24. 冶金生产中大量产生和使用煤气的有：高炉，焦炉，转炉，发生炉和铁合金。( √ )

25. 炼钢厂供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。( √ )

5、危化业务专题

一、单选题

1、《石油化工企业设计防火规范》规定：常压储罐是指设计压力小于或等于（ B ）kPa（罐顶表压）的储罐。

A、0    B、6.9    C、101

2、《石油化工企业设计防火规范》规定：压力储罐是指设计压力大于或等于（ A  ）MPa（罐顶表压）的储罐。

A、0.1      B、1     C、0.2

3、建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门不应少于（　B）个,面积小于等于100m2的房间可只设1个。

Ａ.１   Ｂ.２  Ｃ.３

4、甲B、乙、丙`A类的液体（C）采用沟槽卸车系统

Ａ.宜   Ｂ.应   Ｃ.严禁

5、《石油化工企业设计防火规范》规定，可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的（A）风侧。

Ａ.上    Ｂ.测   Ｃ.下

6、《石油化工企业设计防火规范》规定，罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于（ C   ）m。

A.15     B.30      C.20

7、设备和管道的保温层应采用不燃烧材料，当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于（A）。

Ａ.３０    Ｂ.３５  Ｃ.４０

8、装置区内消防道路的路面宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m路面内缘转弯半径不宜小于（B）m。

Ａ.４   Ｂ.６   Ｃ.８

9、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化石油气的残液应（C），严禁就地排放

Ａ.就地掩埋

Ｂ.完全排空

Ｃ.密闭回收

10、甲类物品仓库宜单独设置当其储量小于（A）t时，可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区

A.5     B.10     C.15

11、《石油化工企业设计防火规范》规定，进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道，在装置的边界处应设(C)，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。

A  隔断阀

B  8字盲板

C  隔断阀和8字盲板

12、《石油化工企业设计防火规范》规定，消防水泵应设双动力源当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转（D）h的要求。

A.0.5     B.2     C.4     D.6

13、甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群应设置水炮保护，其设置位置距保护对象不宜小于(A)m。

A.15   B.30  C.45

14、《石油化工企业设计防火规范》规定，可燃气体、液化烃和可燃液体的铁路装卸栈台应沿栈台每（B）m处上下各分别设置二个手提式干粉型灭火器。

A.6     B.12     C.18

15、《石油化工企业设计防火规范》规定，可燃气体、液化烃和可燃液体的地上罐组宜按防火堤内面积每(D)m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。

A.100    B.200    C.300    D.400

16、《石油化工企业设计防火规范》规定，消防站应设置可受理不少于(A)处同时报警的火灾受警录音电话，且应设置无线通信设备

A.2     B.3      C.4

17、《石油化工企业设计防火规范》规定，甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于(A)m。

A.100      B.200     C.300

18、《石油化工企业设计防火规范》规定，消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于(A)min。

A.30     B.45     C.60

19、《石油化工企业设计防火规范》规定，甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于(A)mm时，应装设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐

A.4     B.6     C.8

20、《石油化工企业设计防火规范》规定，明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不应小于(C)m。

A.2   B.4    C.6

21、《石油化工企业设计防火规范》规定：稳高压消防水系统是采用稳压泵维持管网的消防水压力大于或等于（ C  ）的消防水系统。

A．7 MPa     B、0.7 KPa     C、 0.7MPa

22、《石油化工企业设计防火规范》规定：甲类可燃气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限体积比（  B  ）的气体。

A、大于10%  B、小于10%  C、等于10%

23、《石油化工企业设计防火规范》规定：石油化工企业的生产区宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的（A  ）。

A、上风侧     B、下风侧      C、上、下风侧都可以

24、《石油化工企业设计防火规范》规定：甲乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线）与居民区、公共福利设施、村庄最小距离（B）米。

A、80      B、100     C、120

25、《石油化工企业设计防火规范》规定：可能携带可燃液体的高架火炬（火炬中心），建设在距离居住区、公共福利设施、村庄不应小于（C）米

A、 80          B、 100           C、120

26、《石油化工企业设计防火规范》规定：液化烃罐组防火堤内（C）绿化。

A、可以     B、不宜      C、严禁

27、《石油化工企业设计防火规范》规定：散发比空气（B  ）的甲类气体、有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的封闭厂房应采用不发生火花的地面。

Ａ、轻        B、重     C、多

28、《石油化工企业设计防火规范》规定，有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板应采取防止可燃液体（C  ）的措施

Ａ、发生介质互窜       B、扩散      C、泄漏至下层

29、《石油化工企业设计防火规范》规定，对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取（ C  ）措施。

A、安全     B、跨接     C、静电接地

30、《石油化工企业设计防火规范》规定，布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应（C）。

A、负压通风      B、自然通风     C、正压通风

二、多选题

1、《石油化工企业防火设计规范》适用于石油化工企业(ABC)工程的防火设计。

A、新建    B、扩建    C、改建  D、以上都不对

2、《石油化工企业设计防火规范》规定，防火堤是可燃液态物料储罐发生泄漏事故时，防止（AC）的构筑物。

A.液体外流    B.液体蒸发    C.火灾蔓延

3、《石油化工企业设计防火规范》规定，可燃气体的火灾危险性分为（  AB  ）类。

A.甲     B.乙     C.丙

4、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化烃、可燃液体的火灾危险性分类分为(    ABC    )。

A.　甲Ａ、甲B

B.  乙Ａ、乙Ｂ

C.　丙Ａ、丙Ｂ

D.  丁Ａ、丁Ｂ

５、《石油化工企业设计防火规范》规定，空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发（AC）等场所的全年最小频率风向的下风侧。

Ａ.乙炔及其他可燃气体

Ｂ.氧气及其他助燃气体

Ｃ.可燃粉尘

6、《石油化工企业设计防火规范》规定，当道路路面高出附近地面2.5m以上、且在距道路边缘15m范围内，有工艺装置或（ABC）的储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。

Ａ.可燃气体  Ｂ.液化烃  Ｃ.可燃液体  Ｄ.可燃固体

7、装置的（ABCDE）等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。

Ａ.控制室  Ｂ.机柜间  Ｃ.变配电所  Ｄ.化验室  Ｅ.办公室

8、装置内高架火炬的设置应符合下列（ＡＣＤ　）规定：

Ａ. 严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体

Ｂ.严禁排入火炬的可燃气体携带水蒸气

Ｃ. 火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全

Ｄ. 距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。

9、合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架仓库应符合下列规定：（AB）

Ａ. 仓库的耐火等级不应低于二级

Ｂ. 货架应采用不燃烧材料。

Ｃ.仓库内应设水炮。

10、有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取(ABC)等防堵措施。

A. 吹扫   B. 加热   C. 保温   D.酸洗

11、液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为(BC)建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止油气积聚的措施

A.封闭式   B. 敞开式    C.半敞开式

12、可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在（　ＡＢＤ）部位应设静电接地设施：

Ａ .进出装置或设施处

Ｂ. 爆炸危险场所的边界

Ｃ.管道中间

Ｄ. 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。

13、散发比空气重的(ACD)的封闭厂房应采用不发生火花的地面。

A. 甲类气体   B.乙类气体    C.有爆炸危险性粉尘   D. 可燃纤维

14、永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组在跨越罐区泵房的（ABC）的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

Ａ.可燃气体  Ｂ.液化烃  Ｃ.可燃液体  Ｄ.不燃液体

15、甲、乙、丙类房间的安全疏散门不应少于（B）个；面积小于等于100m2的房间可只设（A）个。

A.1     B.2    C.3   D.4

16、可燃液体的地上储罐罐组的总容积应符合下列规定：（　　ＡＢＤ　）

Ａ. 固定顶罐组的总容积不应大于120000m3

Ｂ. 浮顶、内浮顶罐组的总容积不应大于600000m3

Ｃ. 固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于100000m3

Ｄ.固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于120000m3其中浮顶、内浮顶罐的容积可折半计算。

17、消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定，并应符合下列规定：（　ＡＢ）

Ａ. 消火栓的保护半径不应超过120m

Ｂ. 高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压计算确定，低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量可分别取15L/s、30L/s。

Ｃ.高压消防水管和低压不管可以串联使用。

18、消防站的位置应符合下列规定：（ＡＢＣＤＦ　）

Ａ. 消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5km，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4km

Ｂ. 应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区

Ｃ. 宜避开工厂主要人流道路

Ｄ. 宜远离噪声场所

Ｅ. 宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。

Ｆ.宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧

19、设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的（AB）。

A．仪表、自动联锁保护系统   B. 紧急停车措施

20、控制室或化验室的室内不得安装（A）、（B）和（C）的在线分析仪器。

A、可燃气体   B、液化烃   C、可燃液体  D、不燃固体

三、判断题

1、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。(√   )

2、公路和地区架空电力线路可以穿越生产区。（×）

石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。

3、《石油化工企业设计防火规范》规定，布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应正压通风。（√）

4、《石油化工企业设计防火规范》规定，控制室或化验室的室内必需安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。（×）

5、《石油化工企业设计防火规范》规定，袋装硝酸铵仓库的耐火等级不应低于三级。仓库内严禁存放其他物品。（×）

6、《石油化工企业设计防火规范》规定，石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。（√）

7、《石油化工企业设计防火规范》规定，对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。（√）

8、高压和超高压的压力设备宜布置在装置的中心,有爆炸危险的超高压反应设备宜布置在防爆构筑物内。（×）

9、《石油化工企业设计防火规范》规定，可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备。（√）

10、《石油化工企业设计防火规范》规定，压缩机或泵等的专用控制室或不大于10kV的专用变配电所，可与该压缩机房或泵房等共用一幢建筑物，但专用控制室或变配电所的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且专用控制室或变配电所与压缩机房或泵房等的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。（√）

11、《石油化工企业设计防火规范》规定，常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不宜直接排入大气。（×）

12、可燃气体的电除尘、电除雾等电滤器系统，应有防止产生负压和控制含氮量超过规定指标的设施。（×）

13、《石油化工企业设计防火规范》规定，明火地点是指室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。(√)

14、可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵宜使用皮带传动,在爆炸危险区范围内的其他转动设备若使用皮带传动时，应采用防静电皮带。（×）

15、在可能散发比空气重的甲类可燃气体装置内的电缆应采用阻燃型，并宜敷设在电缆沟内。（×）

16、《石油化工企业设计防火规范》规定，装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处，应填实、密封。(√)

17、《石油化工企业设计防火规范》规定，因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。(√)

18、石油化工企业仓库单层仓库跨度不应大于150m。（√）

19、消防水泵房不宜与生活或生产水泵房合建。（×）

20、《石油化工企业设计防火规范》规定，控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。（√）

21、《石油化工企业设计防火规范》规定，当消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条。（√）

22、《石油化工企业设计防火规范》规定，在非正常条件下，可能超压的顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器不应安装安全阀（×）

23、《石油化工企业设计防火规范》规定，石油化工企业是指以石油、天然气及其产品为原料，生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。（√）

24、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放（√）

- 25、石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。（√）

26、液化石油气蒸发器的气相部分应设压力表和安全阀。（√）

27、甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液上装卸车鹤管（×）

28、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化烃全冷冻式单防罐罐组应设防火堤，并且防火堤内的有效容积不应小于一个最大储罐的容积（√）。

29、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化烃储罐、可燃气体储罐和助燃气体储罐应分别成组布置。（√）

30、《石油化工企业设计防火规范》规定，液化烃泵不超过两台时，可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。（√）

31、《石油化工企业设计防火规范》规定，甲、乙A类液体泵房的地面禁止设地坑或地沟，泵房内应有防止可燃气体积聚的措施（×）

32、《石油化工企业设计防火规范》规定，丙B类液体设备的防火间距不限。（√）

四、简答题

1、哪此工艺设备不宜设安全阀？

（1）加热炉炉管

（2）在同一压力系统中，压力来源处已有安全阀，则其余设备可不设安全阀

（3）对扫线蒸汽不宜作为压力来源。